
安徽省排污单位自行监测方案

单位名称（公章）： 安徽昊源化工集团有限公司
编   制   时  间：     2026 年 01 月      
一、排污单位基本情况

	1.企业名称
	安徽昊源化工集团有限公司（颍东化工园区） 

	2.法定代表人
	高明林

	3.组织机构代码
	/

	4.社会信用代码
	91341203MA2RQFL795

	5.排污许可证编码及管理级别
	91341200740899007P006P

	6.排污许可证发证时间
	2020年3月29日

	7.是否重点排污单位
	☑是         
□否

	8.企业详细地址
	安徽省阜阳市颍东区煤基新材料产业园 

	9.企业地理位置
	中心经度/中心纬度  116  度 6  分 0.58  秒  / 32  度 49  分 16.07  秒 

	10.联系方式
	联 系 人：  于信誉    电话号码： 05582775967     
手机号码： 13605589468   传真号码：            

	11.所属行业（可以多项）
	行业名称：  氮肥制造     行业代码：    2621    

	12.建成投产时间
	2018年6月20日

	13.所在流域
	流域名称：  淮河流域   流域代码：   E  

	14.生产经营和管理的主要内容、产品及规模
	            135万吨合成氨、110万吨尿素   

	15.生产周期
	连续运行

	16.自行监测开展方式
	☑自动监测与手工监测相结合

□仅自动监测

□仅手工监测

	17.自动监测运维方式
	自运维
	□是
☑否

	
	委托第三方运营机构名称
	安徽省碧水电子技术有限公司

阜阳九天自动化控制工程有限公司

	18.手工监测方式
	自承担
	□是
☑否

	
	自承担的监测内容
	

	
	委托监（检）测机构名称及联系方式
	安徽华测检测技术有限公司

13865234172
安徽中环检测技术有限公司

18133106130 

安徽奥创环境检测有限公司

13605582188

山东君邦环保工程有限公司

18553367313

江苏锦测环保科技有限公司 

18662865882

	
	委托监测的内容
	废气、废水、地下水土壤、噪声、LDAR

	19.污染物产生情况

	废水
	化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、硫化物、氰化物、挥发酚、石油类、pH

	废气
	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、黑度、汞及其化合物、氨、非甲烷总烃、甲醇、恶臭、苯并（α）芘、总悬浮颗粒物、颗粒物、氨、硫化氢、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、、苯乙烯、乙醛

	 固废
	催化剂、废液、废矿物油、焦油、废树脂等

	20.污染处理设施建设、运行情况

	废水处理设施
	格栅+调节池+混凝沉淀+HBF+V型滤池+超滤+多级RO+产水池

	废气处理设施
	氨法脱硫、低氮燃烧、SNCR脱硝、电袋除尘+湿电除、水洗喷淋、布袋除尘、吸附等，运行正常。

	噪声处理设施
	消音器、基础减震、建筑物隔声、低噪声设备

	固废处理设施
	污泥干化机

	21.污染物排放方式及排放去向

	1、废气：有组织排放、无组织排放

2、废水：零排放

3、固废：自行利用+委托处置/利用


二、自行监测方案编制依据

1、排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉(HJ 820-2017)

2、排污单位自行监测技术指南 石油化学工业（HJ 947-2018）

3、排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)

4、恶臭污染环境监测技术规范（HJ 905-2017）

5、大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）
6、排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953-2018）

7、排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业-氮肥（HJ864.1-2017）

8、排污许可证申请与核发技术规范 石化工业(HJ853-2017）

9、排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业（HJ 1035—2019）

10、火电厂大气污染物排放标准DB34/4336-2023

11、石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

12、恶臭污染物排放标准GB 14554-93

13、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

14、石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015

15、合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015

16、锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014
环评报告表及批复：

[image: image1.png]e
ol & x
2 AR R
 — _ L
EHC)
pRRli R
HEBE : i) LDA R F ‘ﬂ
: i el k) oA T e T R e
T
AR = UDART: )
R T8 S | S e ottt
.
“@B0 | |74 Wl (R ARIINER 5 C=RBEREH
=— = ENGH AL [ -
- gl S
= = N i
-
BB : 5@%@! l cj ! l l l l l !
=t mkin LDAREN
E211-1 @IERERFEHAEE
—— ®rEn

FARERAL





三、监测方案情况

（一）监测方案内容

1. 污染物排放监测。

我公司共有废气监测点144个，废水监测点3个，噪声监测点8个。

	表A.1排污单位污染物排放监测内容一览表

	类型
	序
号
	监测点位
名称
	监测点
位编号
	监测
指标
	执行标准名称
及编号
	标准
限值
	监测
方式
	监测频次

	废气
	有组织
	1
	1#烟气排放口
	DA001
	二氧化硫
	火电厂大气污染物排放标准DB34/4336-2023
	35mg/m3
	自动
	/

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	10mg/m3
	
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	50mg/m3
	
	

	
	
	
	
	
	林格曼黑度
	
	1级
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	汞及其化合物
	
	0.03mg/m3
	
	

	
	
	2
	2#烟气排放口
	DA002
	二氧化硫
	火电厂大气污染物排放标准DB34/4336-2023
	35mg/m3
	自动
	/

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	10mg/m3
	
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	50mg/m3
	
	

	
	
	
	
	
	林格曼黑度
	
	1级
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	汞及其化合物
	
	0.03mg/m3
	
	

	
	
	3
	蒸汽过热炉废气排放口
	DA003
	氮氧化物
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	180mg/m3
	自动
	/

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	20mg/m3
	
	

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》第3部分：有机化学品制造工业DB34/4812.3-2024
	70mg/m3
	
	

	
	
	4
	1#筒仓废气排放口
	DA004
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	5
	2#筒仓废气排放口
	DA005
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	6
	3#筒仓废气排放口
	DA006
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	7
	4#筒仓废气排放口
	DA007
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	8
	5#筒仓废气排放口
	DA008
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	9
	6#筒仓废气排放口
	DA009
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	10
	2#锅炉煤仓排气筒B
	DA011
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	11
	1#碎煤机排气筒
	DA012
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	12
	2#碎煤机排气筒
	DA013
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	13
	1#锅炉煤仓排气筒B
	DA014
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	14
	3#锅炉煤仓排气筒A
	DA015
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	15
	1#锅炉煤仓排气筒A
	DA016
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	16
	2#锅炉煤仓排气筒A
	DA017
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	17
	3#锅炉煤仓排气筒D
	DA018
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	18
	4#锅炉煤仓排气筒A
	DA019
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	19
	一期硫酸铵干燥排放口
	DA020
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	20
	4#锅炉煤仓排气筒D
	DA023
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	21
	3#锅炉煤仓排气筒B
	DA024
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	22
	3#锅炉煤仓排气筒C
	DA029
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	23
	4#锅炉煤仓排气筒B
	DA031
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	24
	4#锅炉煤仓排气筒C
	DA035
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	25
	硫回收尾气排气筒
	DA036
	二氧化硫
	无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015
	100mg/m3
	自动
	/

	
	
	
	
	
	硫化氢
	
	10mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	100mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	
	硫酸雾
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》DB34/4812.6-2024
	100mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	26
	尿素造粒塔排气筒
	DA037
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	75kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	27
	4#灰库
	DA038
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	28
	3#灰库
	DA040
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	29
	2#灰库
	DA041
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	30
	1#灰库
	DA042
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	31
	1#渣仓
	DA044
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	32
	2#渣仓
	DA045
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	33
	尿素储运及包装除尘装置排放气筒
	DA048
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	34
	尿素尾气酸洗塔排气筒
	DA050
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	75kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	35
	10#原煤筒仓排气筒
	DA051
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	36
	11#原煤筒仓排气筒
	DA052
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	37
	12#原煤筒仓排气筒
	DA053
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	38
	3#碎煤机排气筒
	DA056
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	39
	7#原煤筒仓排气筒
	DA057
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	40
	8#原煤筒仓排气筒
	DA058
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	41
	9#原煤筒仓排气筒
	DA059
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	42
	二甘醇氨真空泵排气筒
	DA060
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》第3部分：有机化学品制造工业DB34/4812.3-2024
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	4.9kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	43
	乙二醇真空泵出口水洗塔排气筒
	DA062
	甲醇
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》第3部分：有机化学品制造工业DB34/4812.3-2024
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	44
	N-甲基氧化吗啉吸收塔排放口
	DA081
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》第3部分：有机化学品制造工业DB34/4812.3-2024
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	45
	甲醇罐区闪蒸汽洗涤吸收塔排放口
	DA083
	甲醇
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》DB34/4812.6-2024
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	46
	1#磨煤干燥系统排气筒
	DA091
	二氧化硫
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	180mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	47
	1#气化粉煤输送加压进料系统粉煤仓排气筒
	DA092
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	48
	一期甲醇洗尾气排放口
	DA093
	甲醇
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》DB34/4812.6-2024
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	
	100mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	5mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	49
	二期甲醇洗尾气排放口
	DA094
	甲醇
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》DB34/4812.6-2024
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	
	100mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	5mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	50
	2#气化粉煤输送加压进料系统粉煤仓排气筒
	DA095
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	51
	2#磨煤干燥系统排气筒
	DA096
	二氧化硫
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	180mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	52
	3#气化粉煤输送加压进料系统粉煤仓排气筒
	DA097
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	53
	3#磨煤干燥系统排气筒
	DA098
	二氧化硫
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	180mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	54
	4#气化粉煤输送加压进料系统粉煤仓排气筒
	DA099
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	55
	3#磨煤干燥系统排气筒
	DA100
	二氧化硫
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	180mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	56
	4#磨煤干燥系统排气筒
	DA101
	二氧化硫
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	180mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	57
	5#磨煤干燥系统排气筒
	DA102
	二氧化硫
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	180mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	58
	吗啉尾气吸收塔排气筒
	DA103
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	8.7kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》第3部分：有机化学品制造工业DB34/4812.3-2024
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	59
	双氧水1#废气排放口
	DA104
	非甲烷总烃
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	二甲苯
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	60
	双氧水2#废气排放口
	DA105
	非甲烷总烃
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	二甲苯
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	61
	抽真空尾气处理排气筒
	DA106
	非甲烷总烃
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	60mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	62
	1#配料排气筒
	DA107
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	63
	1#造粒排气筒
	DA108
	苯乙烯
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/半年

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	
	60mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	64
	1#干燥尾气排气筒
	DA109
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	65
	包装排气筒
	DA110
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	66
	产品送风排气筒
	DA111
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	67
	导热油排气筒
	DA112
	二氧化硫
	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014
	50mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	50mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	60mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	68
	2#干燥尾气排气筒
	DA113
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	69
	2#配料排气筒
	DA114
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	70
	异丙胺尾气排气筒
	DA116
	丙酮
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》第3部分：有机化学品制造工业DB34/4812.3-2024
	40mg/m3
	手工
	1次/半年

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	71
	二期尿素洗涤塔尾气排气筒
	DA117
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	88kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	72
	5#锅炉煤仓A
	DA118
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	73
	01筒仓废气排放口A/B
	DA119
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	74
	02筒仓废气排放口A/B
	DA120
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	75
	03筒仓废气排放口A/B
	DA121
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	76
	04筒仓废气排放口A/B
	DA122
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	77
	01碎煤机排气筒A/B
	DA123
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	78
	转运站01#除尘器排放口A/B
	DA124
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	79
	转运站02#除尘器排放口A/B
	DA125
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	80
	三期甲醇洗尾气排放口
	DA126
	甲醇
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》DB34/4812.6-2024
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	
	100mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	9.3kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	81
	二期尿素造粒塔排气筒
	DA127
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	75kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	82
	二期尿素包装尾气排气筒
	DA128
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	83
	二期硫回收尾气排气筒
	DA129
	二氧化硫
	无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015
	100mg/m3
	自动
	/

	
	
	
	
	
	硫化氢
	
	10mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	100mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	
	硫酸雾
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》DB34/4812.6-2024
	100mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	84
	5#气化粉煤输送加压进料系统粉煤仓排气筒
	DA132
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	85
	3#磨煤干燥系统排气筒
	DA133
	二氧化硫
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	180mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	86
	4#磨煤干燥系统排气筒
	DA134
	二氧化硫
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	180mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	87
	二期尿素输送冷却排气筒
	DA136
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	88
	南区危废库排气筒
	DA137
	臭气浓度
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	2000
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氨（氨气）
	
	4.9kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	硫化氢
	
	0.33kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	89
	北区危废库排气筒
	DA137
	臭气浓度
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	2000
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氨（氨气）
	
	4.9kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	硫化氢
	
	0.33kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	苯乙烯
	合成树脂工业污染物排放标准
GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	90
	5#锅炉煤仓B
	DA139
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	91
	01筒仓废气排放口C/D
	DA140
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	92
	02筒仓废气排放口C/D
	DA141
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	93
	03筒仓废气排放口C/D
	DA142
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	94
	04筒仓废气排放口C/D
	DA143
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	95
	5#锅炉煤仓C
	DA144
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	96
	01筒仓废气排放口E/F
	DA145
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	97
	5#锅炉煤仓D
	DA146
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	98
	3#渣仓
	DA147
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	99
	污水除臭排气筒
	DA148
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》DB34/4812.6-2024
	100mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	4.9kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	硫化氢
	
	0.33kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	100
	二氧化碳尾气排气筒
	DA149
	非甲烷总烃
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	101
	1#转运站排气筒
	DA150
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	102
	2#转运站排气筒
	DA151
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	103
	3#转运站排气筒
	DA152
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	104
	油气回收尾气排气筒
	DA153
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》第3部分：有机化学品制造工业DB34/4812.3-2024
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	105
	PTA/IPA卸料排气筒
	DA154
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	106
	IPA料仓排放口
	DA155
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	107
	PTA料仓排放口
	DA156
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	108
	切片粉尘排放口
	DA157
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	109
	异丙胺充装排气筒
	DA158
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》第3部分：有机化学品制造工业DB34/4812.3-2024
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	110
	PET导热油炉排气筒
	DA160
	非甲烷总烃
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	60mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	乙醛
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	2.3kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氨（氨气）
	
	35kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	111
	焚烧炉尾气排气筒
	DA161
	氮氧化物
	危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2020
	300mg/m3
	自动
	/

	
	
	
	
	
	一氧化碳
	
	100mg/m3
	
	/

	
	
	
	
	
	氯化氢
	
	60mg/m3
	
	/

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	
	100mg/m3
	
	/

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	30mg/m3
	
	/

	
	
	
	
	
	镉及其化合物
	
	0.05mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	
	铅及其化合物
	
	0.5mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	
	汞及其化合物
	
	0.05mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	
	氟化氢
	
	4.0mg/m3
	手工
	1次/半年

	
	
	
	
	
	二噁英类
	
	0.5ng-TEQ/m3
	手工
	1次/半年

	
	
	
	
	
	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物
	
	2.0mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	
	砷、镍及其化合物
	
	0.5mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	
	120mg/m3
	手工
	1次/月

	
	
	112
	4#转运站排气筒
	DA162
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	113
	稀硝酸尾气排放口
	DA164
	氮氧化物
	硝酸工业污染物排放标准GB 26131-2010
	200mg/m3
	自动
	/

	
	
	114
	二元酸包装废气
	DA166
	颗粒物
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）修改单GB 31571-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	115
	己二酸包装尾气排放口
	DA167
	颗粒物
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	116
	1#己二酸干燥尾气排放口
	DA168
	颗粒物
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	117
	2#己二酸干燥尾气排放口
	DA169
	颗粒物
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	118
	亚硝气尾气排放口 
	DA170
	氮氧化物
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	20mg/m3
	自动
	/

	
	
	119
	己二酸投料废气排放口
	DA171
	颗粒物
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	120
	添加剂投料废气排放口
	DA172
	颗粒物
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	121
	有机废气吸收排放口
	DA173
	氨（氨气）
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	
	60mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	122
	筛分卸料废气排放口
	DA174
	颗粒物
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	123
	PTA卸料排放口
	DA175
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	124
	AA卸料排放口
	DA176
	颗粒物
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	125
	PTA料仓尾气排放口
	DA177
	颗粒物
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	126
	AA料仓尾气排放口
	DA178
	颗粒物
	
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	127
	吸收塔尾气排放口
	DA179
	颗粒物
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	
	60mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	四氢呋喃
	
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	128
	深冷回收排放口
	DA180
	非甲烷总烃
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	60mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	四氢呋喃
	
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	129
	PBAT导热油炉排放口
	DA181
	颗粒物
	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	50mg/m3
	自动
	/

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	130
	己二酸污水预处理废气排放口
	DA182
	氨（氨气）
	氨（氨气）
	4.9kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	60mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	131
	尼龙导热油炉排放口
	DA184
	颗粒物
	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014
	20mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	
	50mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	132
	2#二甘醇胺灌装尾气
	DA200
	非甲烷总烃
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》第3部分：有机化学品制造工业DB34/4812.3-2024
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	133
	1#二甘醇胺灌装尾气
	DA202
	非甲烷总烃
	
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	134
	甲醇充装排气筒
	DA203
	非甲烷总烃
	
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	135
	N-甲基氧化吗啉尾气排放口
	DA204
	非甲烷总烃
	
	70mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	136
	带式运输1#转运站排气筒
	DA205
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	137
	带式运输2#转运站排气筒
	DA206
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	138
	带式运输3#转运站排气筒
	DA207
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	139
	带式运输4#转运站排气筒
	DA208
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	120mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	140
	一期气化闪蒸尾气排放口
	DA209
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	2.3kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	141
	二期气化闪蒸尾气排放口
	DA210
	硫化氢
	
	2.3kg/h
	手工
	1次/季

	
	无组织
	142
	厂界
	/
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	1.5kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	硫化氢
	
	0.06kg/h
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	
	20无量纲
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	1.0mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	苯
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》第3部分：有机化学品制造工业DB34/4812.3-2024
	0.1mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	甲苯
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	0.8mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	二甲苯
	
	0.8mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	乙醛
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	0.04mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
	4.0mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	
	苯并[a]芘
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
	0.000008mg/m3
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	
	甲醇
	
	12mg/m3
	手工
	1次/年

	
	
	143
	三期甲醇洗装置下风向
	/
	非甲烷总烃
	GB 37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准
	30mg/m3
	手工
	1次/季

	
	
	
	聚苯乙烯装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	双氧水装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	PET装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	二甲醚装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	二甘醇胺装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	己二酸装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	环己醇装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	一期甲醇洗装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	二期甲醇洗装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	精醇装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	苯乙烯装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	化工装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	
	乙二醇装置下风向
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	144
	设备与管线组件动密封点
	/
	非甲烷总烃
	设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范DB34/T 310007-2021
	500μmol/mol
	手工
	1次/季

	
	
	
	设备与管线组件静密封点
	
	非甲烷总烃
	
	500μmol/mol
	手工
	1次/半年

	废水
	145
	废水排放口
	DW001
	pH值
	合成氨工业水污染物排放标准GB 13458-2013
	6-9
	自动
	/

	
	
	
	
	化学需氧量
	
	200mg/L
	
	

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	
	60mg/L
	
	

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	50mg/L
	
	

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	
	1.5mg/L
	
	

	
	
	
	
	溶解性总固体
	
	100mg/L
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	总硬度
	
	500mg/L
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	悬浮物
	
	100mg/L
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	硫化物
	
	0.5mg/L
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	石油类
	
	3.0mg/L
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	挥发酚
	
	0.1mg/L
	手工
	1次/月

	
	
	
	
	电导率
	/
	/
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	烷基汞
	石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）
	/
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	氰化物
	合成氨工业水污染物排放标准GB 13458-2013
	0.2mg/L
	手工
	1次/季

	
	146
	雨水排放口
	DW002
	pH值
	/
	/
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	化学需氧量
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	悬浮物
	
	
	手工
	1次/季

	
	147
	2#雨水排放口
	DW003
	pH值
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	化学需氧量
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	
	
	悬浮物
	
	
	手工
	1次/季

	噪声
	148
	厂界东侧
	/
	噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准/GB 12348—2008
	昼间65；夜间55；频发噪声最大声级65
	手工
	1次/季

	
	
	厂界西侧
	
	噪声
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	厂界南侧
	
	噪声
	
	
	手工
	1次/季

	
	
	厂界北侧
	
	噪声
	
	
	手工
	1次/季

	厂区土壤
	149
	厂区土壤
	S1-S18
	pH值
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB
36600-2018)表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)筛选值第二类用地
	/
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总汞
	
	38mg/kg
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总镉
	
	65mg/kg
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总铬
	
	/
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总砷
	
	60mg/kg
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总铅
	
	800mg/kg
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总镍
	
	900mg/kg
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总铜
	
	18000mg/kg
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	苯
	
	4.0mg/kg
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	乙苯
	
	28mg/kg
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	苯乙烯
	
	1290mg/kg
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	二噁英
	
	4*10-5mg/kg
	手工
	1次/年

	厂区地下水
	150
	厂区地下水
	G1G2G3G5G6
	pH值
	GB-T 14848-2017 地下水质量标准（代替GB_T 14848-1993）
	6.5-8.5
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总汞
	
	≤0.001mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总镉
	
	≤0.005mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	六价铬
	
	≤0.05mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总铬
	
	/
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总砷
	
	≤0.01mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总铅
	
	≤0.01mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总镍
	
	≤0.02mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	总铜
	
	≤1.0mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	挥发酚
	
	≤0.002mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	氰化物
	
	≤0.05mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	浑浊度
	
	≤3NTU
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	氯化物
	
	≤250mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	溶解性
总固体
	
	≤1000mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	高锰酸盐指
数(耗氧量)
	
	≤3mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	铁
	
	≤0.3mg/L
	手工
	1次/年

	
	
	
	
	锰
	
	≤0.1mg/L
	手工
	1次/年


（二）监测方法及仪器信息

1. 已安装自动在线监测设备，设备名称、型号、数量及监测项目、与生态环境主管部门联网和验收、运维情况等。
表A.3 自动监测设备一览表

	序号
	监测

类别
	监测点位（安装位置）
	监测项目
	监测方法及依据
	监测设备名称、型号
	设备

厂家
	是否联网
	是否验收
	运营机构

	1
	有组织废气
	1#烟气排口
	SO2

NOx

O2
	差分紫外

HJ1131-2020

HJ1132-2020
	PS7400
	重庆川仪
	是
	是
	阜阳九天

	
	
	
	颗粒物
	抽取式
	TL-PMM180

	深圳翠云谷
	是
	是
	阜阳九天

	2
	有组织废气
	2#烟气排口
	SO2

NOx

O2
	差分紫外

HJ1131-2020

HJ1132-2020
	PS7400
	重庆川仪
	是
	是
	阜阳九天

	
	
	
	颗粒物
	抽取式
	TL-PMM180

	深圳翠云谷
	是
	是
	阜阳九天

	3
	有组织废气
	蒸汽过热炉
	NOx

O2
	差分紫外

HJ1132-2020
	PS7400
	重庆川仪
	是
	是
	阜阳九天

	4
	有组织废气
	硫回收
	SO2
O2
	差分紫外

HJ1131-2020
	PS7400
	重庆川仪
	是
	是
	阜阳九天

	5
	有组织废气
	二期硫回收
	SO2
O2
	差分紫外

HJ1131-2020
	PS7400
	重庆川仪
	是
	是
	阜阳九天

	6
	有组织废气
	PET导热油炉排气筒
	NOx

O2
	差分紫外

HJ1132-2020
	PS7400
	重庆川仪
	是
	是
	阜阳九天

	7
	有组织废气
	稀硝酸尾气排放口
	NOx

O2
	差分紫外

HJ1132-2020
	PS7400
	重庆川仪
	是
	是
	安徽德泽

	8
	有组织废气
	亚硝气尾气排放口
	NOx

O2
	差分紫外

HJ1132-2020
	PS7400
	重庆川仪
	是
	是
	安徽德泽

	9
	有组织废气
	焚烧炉尾气排气筒
	CO

HCL

SO2
O2
	红外

HJ692-2014
	PS7400
	重庆川仪
	否
	否
	安徽德泽

	
	
	
	颗粒物
	抽取式
	TL-PMM180

	深圳翠云谷
	否
	否
	安徽德泽

	10
	废水
	废水排放口
	流量
	电磁流量计
	流量计：Promag400
	恩德斯豪斯
	是
	是
	兴沐环保

	
	
	
	pH
	电极法

HJ1147-2020
	HYPH1300
	恒仪
	是
	是
	兴沐环保

	
	
	
	COD
	重铬酸钾法

HJ828-2017
	GRS5001
	格锐斯
	是
	是
	兴沐环保

	
	
	
	氨氮
	水杨酸钠分光光度法

HJ535-2009
	GRS5001
	格锐斯
	是
	是
	兴沐环保

	
	
	
	总氮
	过硫酸钾分光光度法

HJ636-2012
	GRS5001
	格锐斯
	是
	是
	兴沐环保

	
	
	
	总磷
	钼酸铵分光光度法

GB11893-89
	GRS5001
	格锐斯
	是
	是
	兴沐环保


2.手工监测监测分析方法及依据、方法检出限和监测仪器设备名称和型号。
表A.4手工监测方法及使用仪器一览表1（华测）

	序号
	监测类别
	监测指标
	采样方法及依据
	样品保存方式
	样品有效期
	监测分析方法及依据
	方法检出限
	仪器设备名称

	1
	废气
	有组织废气
	非甲烷总烃
	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJT 397-2007 固定源废气检测技术规范
	避光
	48h
	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
	0.07mg/m3
	气相色谱仪

	2
	
	
	颗粒物
	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
HJT 397-2007 固定源废气检测技术规范
	密封
	/
	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
	1.0mg/m3
	电子天平

	3
	
	
	苯乙烯、二甲苯
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014
HJT 397-2007 固定源废气检测技术规范
	密封、冷藏、避光
	7d
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014
	苯乙烯0.004mg/m3；

对/间二甲苯0.009；邻二甲苯0.004
	气相色谱质谱联用仪

	4
	
	锅炉废气

	苯乙烯、乙苯
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014
HJT 397-2007 固定源废气检测技术规范
	密封、冷藏、避光
	7d
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014
	苯乙烯0.004mg/m3；

乙苯0.006
	气相色谱质谱联用仪

	5
	
	
	非甲烷总烃
	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJT 397-2007 固定源废气检测技术规范
	避光
	48h
	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
	0.07mg/m3
	气相色谱仪

	6
	
	
	NOX
	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
HJT 397-2007 固定源废气检测技术规范
	现场测定
	现场测定
	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
	3mg/m3
	自动烟尘烟气综合测试仪

	7
	
	
	SO2
	HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
HJT 397-2007 固定源废气检测技术规范
	现场测定
	现场测定
	HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
	3mg/m3
	自动烟尘烟气综合测试仪

	8
	
	
	颗粒物
	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
HJT 397-2007 固定源废气检测技术规范
	密封
	/
	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
	1.0mg/m3
	电子天平

	9
	废水
	废水
	硫酸盐、氯离子
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法
	冷藏、避光
	30d
	HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法
	硫酸盐0.018mg/L；

氯离子0.007mg/L
	离子色谱仪

	10
	
	
	溶解性固体
	城镇污水水质标准检验方法9溶解性固体的测定重量法CJ/T 51-2018
	常温
	/
	城镇污水水质标准检验方法9溶解性固体的测定重量法CJ/T 51-2018
	/
	分析天平

	11
	
	
	pH
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法（现场）
	现场测定
	现场测定
	HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法（现场）
	/
	便携式pH/ORP/电导率/溶解氧仪

	12
	
	
	SS
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法
	冷藏
	7d
	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法
	/
	分析天平

	13
	
	
	BOD
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD₅）的测定 稀释与接种法
	冷藏、避光
	24h
	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD₅）的测定 稀释与接种法
	0.5mg/L
	生化培养箱

	14
	
	
	COD
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	冷藏
	5d
	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	4mg/L
	连续数字滴定仪

	15
	
	
	氨氮
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	冷藏
	7d
	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	0.025mg/L
	紫外可见分光光度计

	16
	
	
	总磷
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
	冷藏
	24h
	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
	0.01mg/L
	紫外可见分光光度计

	17
	
	
	浊度
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法
	现场测定
	现场测定
	HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法
	0.3NTU
	浊度计

	18
	
	
	色度
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 1182-2021 水质 色度的测定 稀释倍数法
	冷藏、避光
	24h
	HJ 1182-2021 水质 色度的测定 稀释倍数法
	2倍
	/

	19
	
	
	
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
GB/T 11903-1989 水质 色度的测定 (3 铂钴比色法)
	避光
	24h
	GB/T 11903-1989 水质 色度的测定 (3 铂钴比色法)
	/
	/

	20
	
	
	锰、铁
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 776-2015 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	常温
	14d
	HJ 776-2015 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	锰0.004mg/L；铁0.02mg/L；
	电感耦合等离子体光谱仪

	21
	
	
	二氧化硅
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
GB/T 12149-2017 工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 (4.2 常量硅的测定 分光光度法)
	/
	/
	GB/T 12149-2017 工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 (4.2 常量硅的测定 分光光度法)
	0.1mg/L
	紫外可见分光光度计

	22
	
	
	总硬度
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
GB/T 7477-1987水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法
	常温
	14d
	GB/T 7477-1987水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法
	5mg/L
	酸式滴定管25ml

	23
	
	
	总碱度
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
GB/T 15451-2006 工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定 (7.2 指示剂法)
	/
	/
	GB/T 15451-2006 工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定 (7.2 指示剂法)
	/
	滴定管10ml

	24
	
	
	石油类
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
	冷藏
	3d
	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
	0.06mg/L
	红外分光测油仪

	25
	
	
	LAS
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
水质 阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法HJ 826-2017
	冷藏
	7d
	水质 阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法HJ 826-2017
	0.04mg/L
	流动注射分析仪

	26
	
	
	总氯
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1，4苯二胺分光光度法HJ586-2010
	现场测定
	现场测定
	水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1，4苯二胺分光光度法HJ586-2010
	0.03mg/L
	紫外可见分光光度计

	27
	
	
	粪大肠菌群
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法
	冷藏
	8h
	HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法
	20MPN/L
	生化培养箱

	28
	
	
	全盐量
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 51-2024 水质 全盐量的测定 重量法
	冷藏
	14d
	HJ 51-2024 水质 全盐量的测定 重量法
	25mg/L
	分析天平

	29
	
	
	电导率
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 (第三篇 第一章 九（一） 便携式电导率仪法)
	现场测定
	现场测定
	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 (第三篇 第一章 九（一） 便携式电导率仪法)
	/
	多参数水质分析仪

	30
	
	
	TOC
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法
	冷藏
	7d
	HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法
	0.1mg/L
	总有机碳分析仪

	31
	
	
	氰化物
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 823-2017 水质  氰化物的测定 流动注射-分光光度法
	冷藏
	24h
	HJ 823-2017 水质  氰化物的测定 流动注射-分光光度法
	0.001mg/L
	流动注射分析仪

	32
	
	
	烷基汞
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
GB/T 14204-1993 水质 烷基汞的测定 气相色谱法
	冷藏
	/
	GB/T 14204-1993 水质 烷基汞的测定 气相色谱法
	0.000020mg/L
	气相色谱仪

	33
	
	
	硫化物
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (8.2.1 “酸化-吹气-吸收”法)
	常温
	4d
	HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (8.2.1 “酸化-吹气-吸收”法)
	0.01mg/L
	紫外可见分光光度计

	34
	
	
	挥发酚
	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
HJ 825-2017水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法
	冷藏
	24h
	HJ 825-2017水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法
	0.002mg/L
	流动注射分析仪

	35
	噪声
	厂界噪声
	噪声
	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
	现场测定
	现场测定
	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
	/
	多功能声级计


表A.4手工监测方法及使用仪器一览表2（奥创）

	序号
	监测类别
	监测指标
	采样方法及依据
	样品保存方式
	样品有效期
	监测分析方法及依据
	方法检出限
	仪器设备名称

	
	废气
	有组织
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法   HJ 533-2009
	0-4 ℃保存
	7天
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法   HJ 533-2009
	0.25 mg/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪、双路烟气采样器

	
	
	
	镉
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法   HJ 657-2013及修改单
	15-30℃保存
	180天
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法   HJ 657-2013及修改单
	0.008ug/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	锑
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法   HJ 657-2013及修改单
	15-30℃保存
	180天
	
	0.02ug/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	砷
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法   HJ 657-2013及修改单
	15-30℃保存
	180天
	
	0.2ug/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	铅
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法   HJ 657-2013及修改单
	15-30℃保存
	180天
	
	0.2ug/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	铬
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法   HJ 657-2013及修改单
	15-30℃保存
	180天
	
	0.3ug/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	铜
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法   HJ 657-2013及修改单
	15-30℃保存
	180天
	
	0.2ug/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	锰
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法   HJ 657-2013及修改单
	15-30℃保存
	180天
	
	0.07ug/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	镍
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法   HJ 657-2013及修改单
	15-30℃保存
	180天
	
	0.1ug/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	锡
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法   HJ 657-2013及修改单
	15-30℃保存
	180天
	
	0.3ug/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法   HJ 836-2017
	/
	/
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法   HJ 836-2017
	1.0 mg/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	烟气黑度
	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法   HJ 1287-2023
	/
	/
	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法   HJ 1287-2023
	
	林格曼黑度计

	
	
	
	一氧化碳
	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法   HJ 973-2018
	/
	现场检测
	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法   HJ 973-2018
	
	自动烟尘烟气综合测试仪、紫外烟气分析仪

	
	
	
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法   HJ 1132-2020
	/
	现场检测
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法   HJ 1132-2020
	
	动烟尘烟气综合测试仪、紫外烟气分析仪

	
	
	
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法   HJ 1131-2020
	/
	现场检测
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法   HJ 1131-2020
	
	动烟尘烟气综合测试仪、紫外烟气分析仪

	
	
	
	氯化氢
	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法   HJ 548-2016
	常温
	48h
	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法   HJ 548-2016
	2mg/m³
	动烟尘烟气综合测试仪、紫外烟气分析仪

	
	
	
	氟化氢
	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法   HJ 688-2019
	常温
	7天
	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法   HJ 688-2019
	0.08 mg/m³
	动烟尘烟气综合测试仪、紫外烟气分析仪

	
	
	
	硫化氢
	污染源废气 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003）
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	8h
	污染源废气 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003）
	0.01 mg/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪、双路烟气采样器

	
	
	
	
	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	48h
	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024
	0.007 mg/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪、双路烟气采样器

	
	
	
	硫酸雾
	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法   HJ 544-2016
	0-4 ℃以下冷藏
	24h
	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法   HJ 544-2016
	0.2 mg/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪

	
	
	
	汞
	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）   HJ 543-2009
	0-4 ℃以下冷藏
	48h
	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）   HJ 543-2009
	2.5ug/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪、双路烟气采样器

	
	
	
	甲醇
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法   HJ/T 33-1999
	3-5 ℃冷藏避光
	7天
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法   HJ/T 33-1999
	2 mg/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪、智能真空箱气袋采样器

	
	
	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法   HJ 38-2017
	常温避光
	48h
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法   HJ 38-2017
	0.07 mg/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪、智能真空箱气袋采样器

	
	
	
	乙醛
	固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法   HJ 1153-2020
	常温避光
	3天
	固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法   HJ 1153-2020
	0.01 mg/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪、双路烟气采样器

	
	
	
	丙酮
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法   HJ 734-2014
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	7天
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法   HJ 734-2014
	0.01 mg/m³
	自动烟尘烟气综合测试仪、双路烟气采样器

	
	废气
	无组织废气
	总悬浮颗粒物(小时值)
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法   HJ 1263-2022
	常温
	/
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法   HJ 1263-2022
	168 μg/m³
	环境空气颗粒物综合采样器

	
	
	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法   HJ 533-2009
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	7天
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法   HJ 533-2009
	0.01 mg/m³
	环境空气颗粒物综合采样器

	
	
	
	硫化氢
	环境空气 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003）
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	8h
	环境空气 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003）
	0.001 mg/m³
	环境空气颗粒物综合采样器

	
	
	
	臭气浓度
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法   HJ 1262-2022
	常温避光
	24h
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法   HJ 1262-2022
	10 无量纲
	智能真空箱气袋采样器

	
	
	
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	常温避光
	48h
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	0.07 mg/m³
	智能真空箱气袋采样器

	
	
	
	苯并(a)芘
	环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法   HJ 646-2013
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	7天
	环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法   HJ 646-2013
	0.12 μg/m³
	环境空气颗粒物综合采样器

	
	
	
	苯
	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法   HJ 644-2013
	常温避光
	7天
	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法   HJ 644-2013
	0.4 μg/m³
	环境空气颗粒物综合采样器

	
	
	
	甲苯
	
	
	7天
	
	0.4 μg/m³
	环境空气颗粒物综合采样器

	
	
	
	二甲苯(HJ644)
	
	
	7天
	
	/
	环境空气颗粒物综合采样器

	
	
	
	甲醇
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法   HJ/T 33-1999
	常温避光
	7天
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法   HJ/T 33-1999
	2 mg/m³
	智能真空箱气袋采样器

	
	废水
	雨水
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	/
	现场检测
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	
	便携式PH计

	
	
	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	5天
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	4 mg/L
	/

	
	
	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	7天
	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989
	4 mg/L
	/

	
	
	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	7天
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	0.05 mg/L
	/

	
	
	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	7天
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025 mg/L
	/

	
	
	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	0-4 ℃以下冷藏、避光
	24小时
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	0.01 mg/L
	/

	
	噪声
	噪声
	昼间噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	/
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	/
	噪声频谱分析仪

	
	
	
	夜间噪声
	
	
	
	/
	噪声频谱分析仪

	
	
	
	夜间噪声(及夜间最大声级)
	
	
	
	/
	噪声频谱分析仪


表A.4手工监测方法及使用仪器一览表3（中环）

	序号
	监测类别
	监测指标
	采样方法及依据
	样品保存方式
	样品有效期
	监测分析方法及依据
	方法检出限
	仪器设备名称

	1
	废气
	有组织
	低浓度颗粒物
	GB/T 16157-1996、HJ836-2017
	密封
	/
	HJ836-2017
	1.0mg/m3
	电子天平/

烟气烟尘颗粒物浓度测试仪

	2
	
	
	硫化氢
	GB 14554-1993
	密封，避光，冷藏
	48h
	HJ 1388-2024
	0.007 mg/m3
	可见分光光度

	3
	
	
	氨（氨气）
	GB 14554-1993
	密封，冷藏
	7天
	HJ 533-2009
	0.25 mg/m3
	可见分光光度

	4
	
	
	臭气浓度
	GB 14554-1993
	避光
	24h
	HJ 1262-2022
	/
	/

	5
	
	
	非甲烷总烃
	GB/T 16157-1996、HJ 732
	避光
	48h
	HJ 38-2017
	0.07 mg/m3
	气相色谱仪

	7
	
	无组织
	硫化氢
	GB 14554-1993
	密封，避光
	8h
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局（2003年）
	0.001 mg/m3
	可见分光光度

	8
	
	
	氨（氨气）
	GB 14554-1993
	密封，冷藏
	7天
	HJ 533-2009
	0.01 mg/m3
	可见分光光度

	9
	
	
	臭气浓度
	GB 14554-1993
	避光
	24h
	HJ 1262-2022
	/
	/

	10
	
	
	非甲烷总烃
	HJ/T 55-2000
	避光
	48h
	HJ 604-2017


	0.07 mg/m3
	气相色谱仪

	11
	
	
	总悬浮颗粒物
	HJ/T 55-2000
	低温
	30天
	HJ 1263-2022
	0.168 mg/m3
	电子天平

	12
	废水
	总有机碳（TOC）
	HJ 91.1-2019
	冷藏
	7天
	HJ 501-2009
	0.1 mg/L
	总有机碳分析仪

	13
	
	pH值
	HJ 91.1-2019
	现场检测
	现场检测
	HJ 1147-2020
	/
	便携式酸度计

	14
	
	电导率
	HJ 91.1-2019
	现场检测
	现场检测
	便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）
	/
	便携式电导率仪

	15
	
	氯离子（Cl-）
	HJ 91.1-2019
	避光，冷藏
	14天
	HJ 84-2016
	0.007 mg/L
	离子色谱仪

	16
	
	硫酸盐
	HJ 91.1-2019
	冷藏
	/
	GB/T 11899-1989
	/
	电子天平

	17
	
	溶解性总固体
	HJ 91.1-2019
	/
	/
	CJ/T 51-2018
	/
	电子天平

	18
	
	硬度
	HJ 91.1-2019
	/
	14天
	GB/T 7477-1987
	0.05mmol/L
	滴定管

	19
	
	悬浮物
	HJ 91.1-2019
	冷藏
	7天
	GB/T 11901-1989
	4 mg/L
	电子天平

	20
	
	五日生化需氧量
	HJ 91.1-2019
	避光，冷藏
	24h
	HJ 505-2009
	0.5 mg/L
	生化培养箱

	21
	
	化学需氧量
	HJ 91.1-2019
	冷藏
	5天
	HJ 828-2017
	4 mg/L
	滴定管

	22
	
	汞
	HJ 91.1-2019
	/
	14天
	HJ 694-2014
	0.04×10-3mg/L
	原子荧光光度计

	23
	
	烷基汞
	HJ 91.1-2019
	冷藏
	/
	GB/T 14204-1993
	甲基汞：10×10-6 mg/L

乙基汞：20×10-6mg/L
	气相色谱仪

	24
	
	砷
	HJ 91.1-2019
	/
	14天
	HJ 694-2014
	0.3×10-3mg/L
	原子荧光光度计

	25
	废水
	铅
	HJ 91.1-2019
	/
	14天
	石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）
	1×10-3 mg/L
	原子吸收分光光度计

	26
	
	总氮
	HJ 91.1-2019
	/
	7天
	HJ 636-2012
	0.05 mg/L
	紫外可见分光光度计

	27
	
	氨氮
	HJ 91.1-2019
	冷藏
	7天
	HJ 535-2009
	0.025mg/L
	可见分光光度计

	28
	
	总磷
	HJ 91.1-2019
	/
	24h
	GB/T 11893-1989
	0.01 mg/L
	可见分光光度计

	29
	
	硫化物
	HJ 91.1-2019
	/
	4天
	HJ 1226-2021
	0.01 mg/L
	可见分光光度计

	30
	
	氰化物
	HJ 91.1-2019
	冷藏
	24h
	HJ 484-2009
	0.001 mg/L
	可见分光光度计

	31
	
	氟化物
	HJ 91.1-2019
	/
	14d
	GB/T 7484-1987
	0.05 mg/L
	实验室PH计

	32
	地表水
	氨氮
	HJ 91.2-2022
	冷藏
	7天
	HJ 535-2009
	0.025mg/L
	可见分光光度计

	33
	
	化学需氧量
	HJ 91.2-2022
	冷藏
	5天
	HJ 828-2017
	4 mg/L
	滴定管

	34
	
	总氮
	HJ 91.2-2022
	/
	7天
	HJ 636-2012
	0.05 mg/L
	紫外可见分光光度计

	35
	
	总磷
	HJ 91.2-2022
	/
	24h
	GB/T 11893-1989
	0.01 mg/L
	可见分光光度计

	36
	
	溶解性总固体
	HJ 91.2-2022
	避光，冷藏
	/
	GB/T5750.4-2023
	/
	电子天平

	37
	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	GB 12348-2008
	现场检测
	现场检测
	GB 12348-2008
	/
	声级计


（三）、监测点位示意图

[image: image3.png]B3 1. 205REFZHAR (BHE ) (W.rar
B2, 305mEm.or

£ 3. WFEREAERSANERERE..
B 4. sSHRAREREAERTHE ip
6] 5. SRR T RERIRATA0T0NE...
8] 6. TMEBLTERARLTF6000...
B7. suSss0ERaEs. 05R.
) 8. MRBF0FRATE. 5.
B0, sZmmFsS rar

B3 10. SRESCSHIRESS rar

B 11, —REERFRSE rar

6 12, SBEEFIHEURESRESR..

BRER

2024/5/4 9:48
2024/5/4 9:48
2024/5/4 9:49
2024/5/4 9:49
2024/5/4 9:50
2024/5/4 9550
2024/5/4 9:52
2024/5/4 9:51
2024/5/4 9552
2024/5/4 9552
2024/5/4 9:52
2024/5/4 9:52

=

WinRAR RSz
WinRAR RS
WPS PDF 3
WinRAR ZIP 5.
WPS POF 78
WPS PDF 37
WinRAR RS
WPS POF 7%
WinRAR RS
WinRAR FERZHE
WinRAR RS
WPS POF 78

A

93322K8
39728
9,006 KB
42228
93878
119k8
114056 k8
40528
129k8
85KkB
255K8
98KB

6) 13, SIEESFHEEURETREE.  2024/54952 WP PDF i 75K8
6) 14, SHETSBREGERE (—M..  2024/5/4953 WP PDF 129¢8
@) 15, BRETREMENE (=N) R 2024/5/4 %53 WPS PDF X 123¢8
€) 16, FFORREZHREFFME (1. 2024/5/4 954 WPS PDF i 1801 k8
8 17. SF0ERREREREHSE pdf  2024/5/4 9554 WPS PDF 30 1801 k8
B 18, ok s ip 2024/5/4 %:54 WinRAR ZIP [E4. 2268
B 10, mesBEmETRTE 2ip 2024/5/4 9555 WinRAR ZIP [E48. 108 k8
Y20, Z=BREFEHE)car 2024/5/4955  WinRAR B 83K8
B 21 BwEsRar 2024/5/4955  WinRAREEX#  51362K8

) 22, FFI0HRARE. AOHRRRE...
6 23, EEESENE R

8] 24, FF305RRACOIRETFRHL..
) 25. FFCORFREHER (PET) ME.p..
) 26, FF1SHR=FRBESENER. .

8) 27, FFISHR=FRmESERE.

) 28, PERETTHSE pdf

) 29. FF30FRABGRACOIRE (...
) 30. REFEERSRIBARTTL..

2024/5/4 9555
2023/6/16 1339
2024/2/18 918
2023/3/13 836
2023/12/24 1339
2023/12/24 1343
2023/12/25 21:26
2024/4/3 1406
2023/8/21 1342

WPS POF 7%
WPS PDF 7%
WPS PDF i
WPS POF X%
WPS POF 78
WPS PDF 37
WPS PDF 37
WPS POF 7%
WPS PDF 78

%0 k8
42,087 K8
17,757 k8
21893 K8
13172k
1495 k8
2455K8
2825K8
2881K8



[image: image2.png]HDRHI)
EAY

IEQ A RRE P EHEE

— EAER
FEAESENS

LDARKHI





表A.5大气排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1
	DA001
	1#烟气排放口
	二氧化硫
,氮氧化
物,颗粒
物,林格
曼黑度,
汞及其化合物
	116°
	
	.16″
	32°
	
	.56″
	180
	3.8
	51
	年产26万吨
苯乙烯、6万
吨环氧乙烷
及配套工程
项目。

	2
	DA002
	2#烟气排放口
	氮氧化物
,汞及其
化合物,
林格曼黑
度,颗粒
	116°
	
	.41″
	32°
	
	.59″
	180
	4.5
	51
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	物,二氧化硫
	
	
	
	
	
	

	3
	DA003
	蒸汽过热
炉废气排
放口
	挥发性有
机物,二
氧化硫,
氮氧化物
,颗粒物
	116°6′13.03″
	32°49′9.48″
	60
	2.6
	125
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	4
	DA004
	1#筒仓废气排放口
	颗粒物
	116°5′46.61″
	32°48′59.76″
	50
	0.35
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	5
	DA005
	2#筒仓废气排放口
	颗粒物
	116°5′46.07″
	32°48′59.00″
	50
	0.35
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	6
	DA006
	3#筒仓废
	颗粒物
	116°5′45.85″
	32°48′59.98″
	50
	0.35
	常温
	年产40万吨


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	气排放口
	
	
	
	
	
	
	合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	7
	DA007
	4#筒仓废气排放口
	颗粒物
	116°5′45.42″
	32°48′59.33″
	50
	0.35
	常温
	年产50万吨二甲醚项目
。

	8
	DA008
	5#筒仓废气排放口
	颗粒物
	116°5′45.02″
	32°49′0.16″
	50
	0.35
	常温
	年产50万吨二甲醚项目
。

	9
	DA009
	6#筒仓废气排放口
	颗粒物
	116°5′44.59″
	32°48′59.40″
	50
	0.35
	常温
	年产50万吨二甲醚项目
。

	10
	DA011
	2#锅炉煤
仓排气筒
B
	颗粒物
	116°5′44.74″
	32°49′3.94″
	30
	0.2
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	11
	DA012
	1#碎煤机排气筒
	颗粒物
	116°
	5′
	50.93”
	32°
	49′
	2.24”
	15
	0.2
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	12
	DA013
	2#碎煤机排气筒
	颗粒物
	116°
	5′
	50.86”
	32°
	49′
	2.17”
	15
	0.2
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	13
	DA014
	1#锅炉煤
仓排气筒
B
	颗粒物
	116°
	5′
	50.42”
	32°
	49′
	1.06”
	50
	0.2
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	14
	DA015
	3#锅炉煤
仓排放口
A
	颗粒物
	116°
	5′
	49.67”
	32°
	49′
	9.91”
	50
	0.25
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	及配套工程项目。

	15
	DA016
	1#锅炉煤
仓排气筒
A
	颗粒物
	116。5,52.04”
	32。49,9.52”
	50
	0.2
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	16
	DA017
	2#锅炉煤
仓排气筒
A
	颗粒物
	116。5,50.64”
	32。49,9.62”
	50
	0.2
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	17
	DA018
	3#锅炉煤
仓排放口
D
	颗粒物
	116。5,49.27”
	32。49,9.98”
	50
	0.25
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	18
	DA019
	4#锅炉煤
	颗粒物
	116。5,47.94”
	32。49,10.52”
	50
	0.25
	常温
	阜阳煤基新


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	仓排气筒
A
	
	
	
	
	
	
	材料产业园
热电联产项
目。

	19
	DA020
	一期硫酸
铵干燥排
放口
	颗粒物
	116°5′50.53″
	32°49′4.40″
	22
	0.7
	51
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	20
	DA023
	4#锅炉煤
仓排气筒
D
	颗粒物
	116°5′50.89″
	32°49′2.71″
	50
	0.25
	常温
	阜阳煤基新
材料产业园
热电联产项
目。

	21
	DA024
	3#锅炉煤
仓排放口
B
	颗粒物
	116°5′49.24″
	32°49′10.09″
	50
	0.25
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	22
	DA029
	3#锅炉煤
	颗粒物
	116°5′49.02″
	32°49′10.13″
	50
	0.25
	常温
	年产40万吨


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	仓排放口
C
	
	
	
	
	
	
	合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	23
	DA031
	4#锅炉煤
仓排放口
B
	颗粒物
	116°5′47.80″
	32°49′10.38″
	50
	0.25
	常温
	阜阳煤基新
材料产业园
热电联产项
目。

	24
	DA035
	4#锅炉煤
仓排放口
C
	颗粒物
	116°5′47.40″
	32°49′10.56″
	50
	0.25
	常温
	阜阳煤基新
材料产业园
热电联产项
目。

	25
	DA036
	硫回收尾气排气筒
	硫化氢,
二氧化硫
,氮氧化
物,硫酸
雾,挥发
性有机物
	116°6′10.08″
	32°49′3.54″
	50
	1.4
	35
	年产35万吨合成氨产品
结构调整技
改项目，实
际温度随天
气温度上下


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	浮动。

	26
	DA037
	尿素造粒塔排气筒
	颗粒物,
氨（氨气
)
	116°6′6.59”
	32°48′55.22”
	112
	20
	55
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	27
	DA038
	4#灰库
	颗粒物
	116°6′44.56”
	32°48′3.40”
	30
	0.2
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	28
	DA040
	3#灰库
	颗粒物
	116°6′44.92”
	32°48′3.11”
	30
	0.2
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	29
	DA041
	2#灰库
	颗粒物
	116°6′44.66”
	32°48′3.97”
	30
	0.2
	常温
	年产40万吨合成氨70万


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	吨尿素原料
路线改造项
目。

	30
	DA042
	1#灰库
	颗粒物
	116°5′45.24″
	32°49′3.90″
	30
	0.2
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	31
	DA044
	1#渣仓
	颗粒物
	116°5′51.76″
	32°49′6.67″
	22
	0.16
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	32
	DA045
	2#渣仓
	颗粒物
	116°5′47.47″
	32°49′8.80″
	22
	0.3
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	33
	DA048
	尿素储运
及包装除
尘装置排放气筒
	颗粒物
	116°6′3.02″
	32°48′56.16″
	40
	0.8
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造。

	34
	DA050
	尿素尾气
酸洗塔排
气筒
	氨（氨气
)
	116°6′3.06″
	32°48′55.73″
	120
	0.5
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造。

	35
	DA051
	10#原煤
筒仓排气
筒
	颗粒物
	116°5′45.78″
	32°48′59.08″
	50
	0.35
	常温
	30万吨氨醇原料路线调整搬迁升级改造

	36
	DA052
	11#原煤
筒仓排气
筒
	颗粒物
	116°5′44.02″
	32°49′0.34″
	50
	0.35
	常温
	年产30万吨氨醇原料路
线调整搬迁


.

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	升级改造项
目。

	37
	DA053
	12#原煤
筒仓排气
筒
	颗粒物
	116°5′43.51″
	32°48′59.87″
	50
	0.35
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	38
	DA056
	3#碎煤机排气筒
	颗粒物
	116°5′51.04″
	32°49′2.60″
	15
	0.2
	常温
	年产30万吨氨醇原料路
线调整搬迁
升级改造项
目。

	39
	DA057
	7#原煤筒
仓排气筒
	颗粒物
	116°5′48.23″
	32°49′1.74″
	50
	0.35
	常温
	年产50万吨二甲醚项目
。

	40
	DA058
	8#原煤筒
仓排气筒
	颗粒物
	116°5′45.60″
	32°48′59.15″
	50
	0.35
	常温
	年产50万吨二甲醚项目
。


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	41
	DA059
	9#原煤筒
仓排气筒
	颗粒物
	116°
	5′
	46.14”
	32°48′59.87”
	50
	0.35
	常温
	年产50万吨二甲醚项目

	42
	DA060
	二甘醇氨
真空泵排气筒
	挥发性有
机物,氨
（氨气）
	116°
	5′
	13.39”
	32°48′4.40”
	15
	0.15
	常温
	年产6000吨
二甘醇胺项
目。

	43
	DA062
	乙二醇真
空泵出口
水洗塔排气筒
	甲醇,挥
发性有机
物
	116°
	5′
	22.46”
	32°48′57.10”
	40
	0.3
	常温
	年产30万吨合成气制乙二醇项目。

	44
	DA081
	N-
甲基氧化
吗啉吸收
塔排放口
	挥发性有机物
	116°
	5′
	20.56”
	32°48′3.32”
	20
	0.15
	常温
	年产6000吨N
甲基氧化吗啉项目。

	45
	DA083
	甲醇罐区
闪蒸汽洗
涤吸收塔排放口
	甲醇
	116°
	5′
	23.04”
	32°48′1.78”
	30
	0.2
	常温
	年产50万吨二甲醚项目


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	46
	DA091
	1#磨煤干
燥系统排
气筒
	颗粒物,
氮氧化物
,二氧化硫
	116°
	5′
	54.85″
	32°49′6.46″
	95
	0.8
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	47
	DA092
	1#气化粉煤输送加
压进料系
统粉煤仓排气筒
	颗粒物
	116°
	5′
	54.85″
	32°49′6.35″
	95
	0.9
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	48
	DA093
	一期甲醇
洗尾气排
放口
	挥发性有
机物,甲
醇,硫化氢
	116°
	6′
	3.56″
	32°49′4.84″
	105
	0.8
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	49
	DA094
	二期甲醇
洗尾气排放口
	挥发性有
机物,甲
醇,硫化
	116°
	6′
	6.37″
	32°48′57.60″
	105
	0.8
	常温
	年产35万吨合成氨产品
结构调整技


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	氢
	
	
	
	
	
	改项目。

	50
	DA095
	2#气化粉煤输送加
压进料系
统粉煤仓排气筒
	颗粒物
	116°5′54.92″
	32°49′6.78″
	95
	0.9
	常温
	年产50万吨二甲醚项目
。

	51
	DA096
	2#磨煤干
燥系统排
气筒
	颗粒物,
氮氧化物
,二氧化硫
	116°5′54.92″
	32°49′6.71″
	95
	0.8
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	52
	DA097
	3#气化粉煤输送加
压进料系
统粉煤仓排气筒
	颗粒物
	116°5′55.50″
	32°49′8.15″
	102
	1.2
	常温
	年产50万吨二甲醚项目
。

	53
	DA098
	3#磨煤干燥系统排
	颗粒物,
氮氧化物
	116°5′55.03″
	32°49′7.00″
	95
	0.8
	常温
	年产50万吨二甲醚项目


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	气筒
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	。

	54
	DA099
	4#气化粉煤输送加
压进料系
统粉煤仓排气筒
	颗粒物
	116°5′55.79″
	32°49′8.76″
	102
	1.2
	常温
	年产30万吨氨醇原料路
线调整搬迁
升级改造项
目。

	55
	DA100
	4#磨煤干
燥系统排
气筒
	二氧化硫 ,颗粒物,氮氧化物
	116°5′55.36″
	32°49′8.22″
	102
	0.9
	常温
	年产50万吨二甲醚项目
。

	56
	DA101
	5#磨煤干
燥系统排
气筒
	颗粒物,
氮氧化物
,二氧化硫
	116°5′55.43″
	32°49′8.54″
	102
	0.9
	常温
	年产30万吨氨醇原料路
线调整搬迁
升级改造。

	57
	DA102
	6#磨煤干
燥系统排
气筒
	颗粒物,
氮氧化物
,二氧化
	116°5′55.54″
	32°49′8.87″
	102
	0.9
	常温
	年产30万吨氨醇原料路
线调整搬迁


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	硫
	
	
	
	
	
	升级改造。

	58
	DA103
	吗啉尾气
吸收塔排气筒
	挥发性有
机物,氨
（氨气）
	116°6′18.76″
	32°49′3.61″
	20
	0.4
	25
	吗啉生产装
置搬迁改造项目。

	59
	DA104
	双氧水1#
废气排放
口
	挥发性有
机物,二
甲苯
	116°6′15.55″
	32°49′24.67″
	20
	0.35
	25
	年产30万吨双氧水资源
综合利用项
目。

	60
	DA105
	双氧水2#
废气排放
口
	挥发性有
机物,二
甲苯
	116°6′16.06″
	32°49′23.09″
	38
	1.2
	25
	年产30万吨双氧水资源
综合利用项
目。

	61
	DA106
	抽真空尾
气处理排气筒
	挥发性有机物
	116°6′12.53″
	32°49′17.29″
	15
	0.15
	常温
	年产20万吨
聚苯乙烯项
目。

	62
	DA107
	1#配料排气筒
	颗粒物
	116°6′11.48″
	32°49′18.80″
	15
	0.15
	25
	年产20万吨聚苯乙烯项


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	目。

	63
	DA108
	1#造粒排气筒
	挥发性有
机物,苯乙烯
	116°6′11.30″
	32°49′18.98″
	15
	0.45
	25
	年产20万吨
聚苯乙烯项
目。

	64
	DA109
	1#干燥尾气排气筒
	颗粒物
	116°6′11.05″
	32°49′19.09″
	15
	0.45
	25
	年产20万吨
聚苯乙烯项
目。

	65
	DA110
	包装排气筒
	颗粒物
	116°6′9.47″
	32°49′19.99″
	15
	0.3
	25
	年产20万吨
聚苯乙烯项
目。

	66
	DA111
	产品送风排气筒
	颗粒物
	116°6′10.87″
	32°49′19.20″
	15
	0.15
	25
	年产20万吨
聚苯乙烯项
目。

	67
	DA112
	导热油排气筒
	二氧化硫
,氮氧化
物,颗粒
物,挥发
性有机物
	116°6′10.19″
	32°49′16.97″
	25
	1
	160
	年产20万吨
聚苯乙烯项
目。


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	68
	DA113
	2#干燥尾气排气筒
	颗粒物
	116°
	
	.27″
	32°49′19.78″
	15
	0.45
	25
	年产20万吨
聚苯乙烯项
目。

	69
	DA114
	2#配料排气筒
	颗粒物
	116°
	
	.77″
	32°49′19.70″
	15
	0.15
	常温
	年产20万吨
聚苯乙烯项
目。

	70
	DA116
	异丙胺尾气排气筒
	挥发性有
机物,丙酮
	116°
	
	.50″
	32°49′3.61″
	20
	0.1
	常温
	年产3万吨异
丙胺搬迁改
造项目。

	71
	DA117
	二期尿素洗涤塔尾
气排气筒
	氨（氨气
)
	116°
	
	.24″
	32°49′27.73″
	65
	0.3
	60
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	72
	DA118
	5#锅炉煤仓A
	颗粒物
	116°
	
	.74″
	32°49′9.16″
	50
	0.16
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	路线改造项
目。

	73
	DA119
	01筒仓废
气排放口
A/B
	颗粒物
	116°6′18.18″
	32°49′29.46″
	47
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	74
	DA120
	02筒仓废
气排放口
A/B
	颗粒物
	116°6′19.08″
	32°49′29.46″
	47
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	75
	DA121
	03筒仓废
气排放口
A/B
	颗粒物
	116°6′19.08″
	32°49′29.35″
	47
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	内酰胺搬迁
改造项目。

	76
	DA122
	04筒仓废
气排放口
A/B
	颗粒物
	116°6′18.79″
	32°49′29.75″
	47
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	77
	DA123
	01碎煤机
排气筒A/
B
	颗粒物
	116°6′19.44″
	32°49′29.53″
	15
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	78
	DA124
	转运站01
#除尘器
排放口A/
B
	颗粒物
	116°6′17.75″
	32°49′28.42″
	20
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	内酰胺搬迁
改造项目。

	79
	DA125
	转运站02
#除尘器
排放口A/
B
	颗粒物
	116°6′10.84″
	32°49′29.89″
	53
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	80
	DA126
	三期甲醇
洗尾气排
放口
	挥发性有
机物,甲
醇,硫化
氢
	116°6′9.79″
	32°49′24.56″
	100
	1.2
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	81
	DA127
	二期尿素
造粒塔排
气筒
	颗粒物,
氨（氨气
)
	116°5′51.32″
	32°49′28.13″
	120
	15
	60
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	内酰胺搬迁
改造项目。

	82
	DA128
	二期尿素包装尾气排气筒
	颗粒物
	116°5′47.08″
	32°49′28.99″
	40
	1.2
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	83
	DA129
	二期硫回
收尾气排
气筒
	二氧化硫
,氮氧化
物,挥发
性有机物 ,硫化氢,硫酸雾
	116°6′12.28″
	32°49′2.17″
	60
	0.9
	35
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	84
	DA132
	5#气化粉煤输送加
压进料系
统粉煤仓
	颗粒物
	116°6′9.50″
	32°49′27.80″
	100
	1.2
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	排气筒
	
	
	
	
	
	
	内酰胺搬迁
改造项目。

	85
	DA133
	7#磨煤干
燥系统排
气筒
	二氧化硫
,氮氧化
物,颗粒
物
	116°6′9.25″
	32°49′28.38″
	100
	0.6
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	86
	DA134
	8#磨煤干
燥系统排
气筒
	氮氧化物 ,颗粒物,二氧化硫
	116°6′9.54″
	32°49′28.31″
	100
	0.6
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	87
	DA136
	二期尿素
输送冷却
排气筒
	颗粒物
	116°5′55.82″
	32°49′26.51″
	40
	0.8
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	内酰胺搬迁
改造项目。

	88
	DA137
	南区危废库排气筒
	挥发性有
机物,臭
气浓度,
氨（氨气
) ,硫化
氢,颗粒物
	116°5′45.56″
	32°49′1.31″
	16
	0.250
	常温
	年产26万吨
苯乙烯、6万
吨环氧乙烷
及配套工程
项目。

	89
	DA138
	北区危废库排气筒
	挥发性有
机物,臭
气浓度,
氨（氨气
) ,硫化
氢,颗粒物
	116°6′13.75″
	32°49′34.18″
	16
	0.3
	常温
	年产30万吨
双氧水资源
综合利用项
目。

	90
	DA139
	5#锅炉煤仓B
	颗粒物
	116°5′44.88″
	32°49′9.23″
	50
	0.26
	常温
	年产40万吨合成氨70万


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	吨尿素原料
路线改造项
目。

	91
	DA140
	01筒仓废
气排放口
C/D
	颗粒物
	116°6′18.29”
	32°49′29.78”
	15
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	92
	DA141
	02筒仓废
气排放口
C/D
	颗粒物
	116°6′19.04”
	32°49′29.42”
	15
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	93
	DA142
	03筒仓废
气排放口
C/D
	颗粒物
	116°6′18.40”
	32°49′29.42”
	15
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	94
	DA143
	04筒仓废
气排放口
C/D
	颗粒物
	116°6′19.80″
	32°49′31.01″
	15
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁
改造项目。

	95
	DA144
	5#锅炉煤仓C
	颗粒物
	116°5′44.84″
	32°49′9.37″
	50
	0.26
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	96
	DA145
	01筒仓废
气排放口
E/F
	颗粒物
	116°6′19.12″
	32°49′29.50″
	46
	0.325
	常温
	年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	内酰胺搬迁
改造项目。

	97
	DA146
	5#锅炉煤仓D
	颗粒物
	116°5′44.74″
	32°49′9.37″
	50
	0.16
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	98
	DA147
	3#渣仓
	颗粒物
	116°5′43.40″
	32°49′8.15″
	18
	0.1
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	99
	DA148
	污水除臭排气筒
	挥发性有
机物,氨
（氨气）
,硫化氢
	116°6′33.98″
	32°49′7.21″
	35
	0.8
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	100
	DA149
	二氧化碳
	挥发性有
	116°6′8.64″
	32°49′26.47″
	15
	0.15
	常温
	年产30万吨


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	尾气排气筒
	机物
	
	
	
	
	
	食品级液体C
O2项目(一期
)。

	101
	DA150
	1#转运站排气筒
	颗粒物
	116°5′49.85″
	32°48′59.40″
	15
	0.33
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	102
	DA151
	2#转运站排气筒
	颗粒物
	116°5′50.35″
	32°49′2.24″
	30
	0.33
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。

	103
	DA152
	3#转运站排气筒
	颗粒物
	116°5′50.35″
	32°49′2.28″
	30
	0.33
	常温
	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料
路线改造项
目。


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	104
	DA153
	油气回收
尾气排气
筒
	挥发性有机物
	116°
	6′
	6.52”
	32°
	49′
	16.21”
	15
	0.1
	常温
	年产26万吨苯乙烯、6万吨环氧乙烷
及配套工程项目。

	105
	DA154
	PTA/IPA
卸料排气
筒
	颗粒物
	116°
	6′
	24.19”
	32°
	49′
	14.16”
	15
	0.4
	常温
	年产 60
万吨瓶级聚
酯（PET）项
目。

	106
	DA155
	IPA料仓排放口
	颗粒物
	116°
	6′
	24.34”
	32°
	49′
	14.81”
	30
	0.25
	常温
	年产 60
万吨瓶级聚
酯（PET）项
目。

	107
	DA156
	PTA料仓排放口
	颗粒物
	116°
	6′
	24.34”
	32°
	49′
	14.77”
	30
	0.15
	常温
	年产 60
万吨瓶级聚
酯（PET）项
目。

	108
	DA157
	切片粉尘
	颗粒物
	116°
	6′
	29.41”
	32°
	49′
	12.18”
	25
	0.25
	常温
	年产 60


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	排放口
	
	
	
	
	
	
	万吨瓶级聚
酯（PET）项
目。

	109
	DA158
	异丙胺充装排气筒
	挥发性有机物
	116°6′26.24″
	32°49′1.02″
	15
	0.108
	常温
	年产3万吨异
丙胺搬迁改
造项目。

	110
	DA160
	PET导热
油炉排气
筒
	氮氧化物 ,乙醛,颗粒物,挥
发性有机
物,硫化
氢,氨(氨气）
	116°6′26.14″
	32°49′18.48″
	45
	2.0
	60
	年产 60
万吨瓶级聚
酯（PET）项
目。

	111
	DA161
	焚烧炉尾气排气筒
	颗粒物,
二氧化硫
,铅及其
化合物,
挥发性有
	116°6′11.63″
	32°49′34.72″
	60
	1.6
	100
	废气废液焚烧处理项目
。


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	机物,氮
氧化物,
氟化氢,
氯化氢,
一氧化碳
,镉及其
化合物,
汞及其化
合物,铬
、锡、锑
、铜、锰
及其化合
物,二噁
英类,砷
、镍及其化合物
	
	
	
	
	
	

	112
	DA162
	4#转运站排气筒
	颗粒物
	116°5′49.81″
	32°48′59.29″
	15
	0.35
	常温
	年产40万吨合成氨70万


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	吨尿素原料
路线改造项
目。

	113
	DA164
	稀硝酸尾气排放口
	氮氧化物
,氨（氨气）
	116°5′54.96″
	32°49′31.19″
	70
	1.6
	80
	年产40万吨尼龙66项目
。

	114
	DA166
	二元酸包装废气
	颗粒物
	116°5′57.52″
	32°49′33.31″
	25
	0.3
	常温
	年产40万吨尼龙66项目
。

	115
	DA167
	己二酸包
装尾气排放口
	颗粒物
	116°5′59.53″
	32°49′36.73″
	25
	0.2
	常温
	年产40万吨尼龙66项目
。

	116
	DA168
	1#己二酸
干燥尾气
排放口
	颗粒物
	116°5′59.21″
	32°49′37.78″
	35
	1.5
	常温
	年产40万吨尼龙66项目
。

	117
	DA169
	2#己二酸
干燥尾气
排放口
	颗粒物
	116°5′58.70″
	32°49′37.92″
	35
	1.5
	常温
	年产40万吨尼龙66项目
。


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	118
	DA170
	亚硝气尾气排放口
	氮氧化物
	116°
	5′
	53.34″
	32°
	49′
	37.34″
	25
	0.75
	50
	年产40万吨尼龙66项目
。

	119
	DA171
	己二酸投
料废气排放口
	颗粒物
	
	
	.44″
	32°
	49′
	37.06″
	25
	0.15
	常温
	年产40万吨尼龙66项目
。

	120
	DA172
	添加剂投
料废气排放口
	颗粒物
	116°
	5′
	56.33″
	32°
	49′
	39.43″
	30
	0.1
	常温
	年产40万吨尼龙66项目
。

	121
	DA173
	有机废气
吸收排放口
	氨（氨气
) ,挥发
性有机物
	116°
	5′
	57.05″
	32°
	49′
	39.68″
	35
	0.3
	常温
	年产40万吨尼龙66项目
。

	122
	DA174
	筛分卸料
废气排放口
	颗粒物
	116°
	5′
	56.15″
	32°
	49′
	39.72″
	35
	0.7
	常温
	年产40万吨尼龙66项目
。

	123
	DA175
	PTA卸料排放口
	颗粒物
	116°
	6′
	20.38″
	32°
	49′
	22.80″
	25
	0.2
	常温
	年产30万吨全生物可降解塑料。


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	DA176
	AA卸料排放口
	颗粒物
	116°6′20.20”
	32°49′22.91”
	25
	0.2
	常温
	年产30万吨全生物可降解塑料。

	125
	DA177
	PTA料仓
尾气排放
口
	颗粒物
	116°6′20.20”
	32°49′22.66”
	25
	0.2
	常温
	年产30万吨全生物可降解塑料。

	126
	DA178
	AA料仓尾气排放口
	颗粒物
	116°6′20.02”
	32°49′22.76”
	25
	0.2
	常温
	年产30万吨全生物可降解塑料。

	127
	DA179
	吸收塔尾气排放口
	颗粒物,
挥发性有
机物,四氢呋喃
	116°6′19.62”
	32°49′22.98”
	30
	0.5
	常温
	年产30万吨全生物可降解塑料。

	128
	DA180
	深冷回收
	四氢呋喃
	116°6′19.98”
	32°49′23.41”
	15
	0.2
	常温
	年产30万吨


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	排放口
	,挥发性有机物
	
	
	
	
	
	全生物可降解塑料。

	129
	DA181
	PBAT导热
油炉排放
口
	二氧化硫
,氮氧化
物,颗粒物
	116°6′23.87″
	32°49′18.95″
	30
	2.3
	120
	年产30万吨全生物可降解塑料。

	130
	DA182
	己二酸污
水预处理
废气排放口
	氨（氨气 ) ,挥发性有机物
	116°5′53.09″
	32°49′40.76″
	15
	0.3
	常温
	年产40万吨尼龙66项目
。

	131
	DA184
	尼龙导热
油炉排放
口
	二氧化硫
,氮氧化
物,颗粒物
	116°5′59.46″
	32°49′37.45″
	20
	1.0
	120
	年产40万吨尼龙66项目
。

	132
	DA200
	2#二甘醇
胺灌装尾
气
	挥发性有机物
	116°6′33.30″
	32°49′24.92″
	15
	0.08
	常温
	年产6000吨
二甘醇胺扩
建项目。


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	133
	DA202
	1#二甘醇
胺灌装尾
气
	挥发性有机物
	116°
	6′
	24.77″
	32°48′59.29″
	15
	0.150
	常温
	年产6000吨
二甘醇胺项
目。

	134
	DA203
	甲醇充装排气筒
	挥发性有机物
	116°
	6′
	25.16″
	32°49′8.54″
	15
	0.15
	常温
	年产50万吨二甲醚项目
。

	135
	DA204
	N-
甲基氧化
吗啉尾气排放口
	挥发性有机物
	116°
	6′
	19.73″
	32°49′3.68″
	15
	0.25
	常温
	年产6000吨N
-
甲基氧化吗啉项目。

	136
	DA205
	带式运输1#转运站排气筒
	颗粒物
	116°
	6′
	48.82″
	32°49′41.45″
	15
	0.35
	常温
	阜阳煤基新
材料产业园
区铁路专用
线配套输送项目。

	137
	DA206
	带式运输2#转运站排气筒
	颗粒物
	116°
	6′
	45.29″
	32°49′30.86″
	17
	0.35
	常温
	阜阳煤基新
材料产业园
区铁路专用


	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m
)
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度(℃
)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	线配套输送项目。

	138
	DA207
	带式运输3#转运站排气筒
	颗粒物
	116°6′31.28″
	32°48′47.52″
	17
	0.35
	常温
	阜阳煤基新
材料产业园
区铁路专用
线配套输送项目。

	139
	DA208
	带式运输
4#转运站
排气筒
	颗粒物
	116°5′47.08″
	32°48′58.61″
	55
	0.35
	常温
	阜阳煤基新
材料产业园
区铁路专用
线配套输送项目。

	140
	DA209
	一期气化闪蒸尾气排放口
	硫化氢
	116°5′58.06″
	32°49′5.09″
	45
	0.35
	35
	年产30万吨氨醇原料路
线调整搬迁
升级改造项
目。


（四）、方案变更情况

1、排污许可证变更新标准。

2、有机液体充装、及N-甲基氧化吗啉反应釜等无组织变有组织排气筒。 

3、铁路专用线项目原带式运输的无组织颗粒物无动力回收装置，变更为有组织烧结板除尘器。
四、自行监测质量保证与质量控制

（一）手工监测质量控制
1、人员责任分工说明

（1）项目技术负责人：由中级工程师担任，并担任本项目的高级管理人。负责整个项目的统筹技术工作，制定本项目实施方案和计划，解决项目实施过程中遇到的问题，并按计划表跟进整个项目，做好人员工作分配。

（2）项目技术负责人助理：由检测公司的中级工程师担任，协助技术负责人为本项目提供必要的管理工作支持。

（3）项目质量负责人：由检测公司具有中级工程师资格证的担任。主要负责制定项目的质控方案、跟踪并监督项目质控工作的开展、对质控员提供的相关质控数据和质控报告进行审核并确认。

（4）现场采样检查负责人：由检测公司具有助理工程师资格证的担任，主要负责:现场检查人员、车辆、路线安排；制定采样现场检查计划、组织采样人员进行采样技术及安全方面的培训，总结采样方面检查报告。

（4）质控检查负责人：负责对初审后的报告进行数据的相关性、合理性进行审核，并找出问题出现的原因和解决问题的方案。

（5）实验室分析组负责人：制定实验室分析质量检查计划，实验室分析过程监督以及其他方面质量检查人员的安排，安排比对样品的分发以及技术服务人员的培训工作。

（6）数据上报负责人：是实验室和客户之间沟通的桥梁，把客户的需求和问题及时向实验室反馈，并对客户做好跟踪调查，保障服务质量。

（7）数据审核负责人：负责按标准和实验室作业指导书的要求对现场水体进行样品采集和现场分析工作，并按要求实施质量控制。

（8）报告编制人：协助质控负责人对整个项目实施过程质量控制监督，定期对相关人员进行质量考核。

（9）授权签字人：负责实验室分析数据的收集和报告的编辑。

（10）质量控制负责人：负责对初审后的报告进行数据的相关性、合理性进行审核，并找出问题出现的原因和解决问题的方案。

2、业务规划的把关

在检测质量保证措施中，业务规划把关的内容应该包括以下几个具体方面：

1.质量控制计划的制定：

-确定质量控制的整体目标和策略，包括实验室内各项检测工作的质量要求和标准。

-制定详细的质量控制计划，包括质控样品的使用、仪器的校准和验证、实验室人员的培训等内容。

2.质量控制样品的使用：

-确定适当的质控样品，包括正样、空白样和质控标准品等，用于监控实验室的分析性能。

-制定质控样品的添加比例和频率，以确保检测结果的准确性和可靠性。

3.仪器设备的校准和验证：

-确保实验室内的仪器设备定期进行校准和验证，以保证其准确性和可靠性。

-制定校准和验证的程序和标准，确保按照规定的频率和方法进行操作。

4.实验室人员的培训和考核：

-提供必要的培训课程，确保实验室人员熟悉并严格执行质量控制程序。

-定期对实验室人员进行考核和评估，以确保其检测操作的准确性和可靠性。

5.数据质量的监控和评估：

-建立数据质量监控系统，对实验室生成的数据进行定期监测和评估。

-根据监控结果及时调整实验室操作流程，以提高数据的准确性和可靠性。

6.质量异常的处理和改进：

-制定应对质量异常的应急处理程序，包括对异常数据的重新分析和实验室操作流程的改进。

-定期进行质量管理评审，总结经验教训并制定改进措施，持续提升实验室的质量管理水平。

通过以上措施，业务规划可以有效地把关检测质量，确保实验室检测工作的准确性、可靠性和稳定性。

3、质量控制程序与方法

3.1采样环节的质量控制措施

采样环节的质量控制，目的是为了确保样品的代表性、准确性、精密性、可比性以及完整性。采样环节具体质控措施包括样品采集前采样仪器的校准，样品盛装介质的选择，样品采集及运输过程中采取现场平行样、现场空白、运输空白、现场加标样四种方法进的质量控制也十分重要。

（1）采样仪器校准

采样仪器的准确度直接影响监测结果的可信度，采样工作前需对pH计、溶解氧仪进行校准，保证监测结果的准确性。pH计校准电源接通后，按“pH/mV”按钮，使仪器进入pH测量状态，预热30min。按“温度”按纽，使显示为溶液湿度值（此时温度指示灯亮），然后按“确认”键，仪器确定溶液温度后回到pH测量状态。把用纯化水清洗过的电极插入pH=6.86（25℃）的标准缓冲溶液中，待读数稳定后按“定位”键（此时pH指示灯慢闪烁，表明仪器在定位标定状态）使读数为该溶液当时温度下的pH值；然后按“确认”键，仪器进入测量状态，pH指示灯停止闪烁。把用纯化水清洗过的电极插入pH=4.01（25℃）（或pH=9.18（25℃））的标准缓冲溶液中，待读数稳定后按“斜率”键（此时pH指示灯闪烁，表明仪器在斜率标定状态）使读数为该溶液当时温度下的pH值，然后按“确认”键，仪器进入pH测量状态，pH指示灯停止闪烁，标定完成。

（2）现场平行样

现场平行样的测定结果可反映采样与分析室测定的精密度。当分析室精密度受控时，主要反映采样过程的精密度变化状况。现场平行样品占样品总量的10%。

（3）现场空白

在采样现场以二次纯水作为样品，按照测定项目的采样方法和要求，与样品相同条件下装瓶、保存、运输、直至送交分析室分析。通过将现场空白与分析室内空白测定结果相对照，掌握采样过程中操作步骤和环境条件对样品质量影响的状况。现场空白所用的二次水用洁净的专用容器，由采样人员带到采样现场，运输过程中应注意防止沾污。

（4）运输空白

运输空白是以二次纯水作样品，从分析室到采样现场又返回分析室。运输空白可用来测定样品运输、现场处理和储存期间或由容器带来的可能沾污。

（5）现场加标样

现场加标样是取一组现场平行样，将分析室配置的一定浓度的被测物质的标准溶液，等量加入到其中一份已知体积的水样中，另一份不加标样，然后按样品要求进行处理，送分析室分析。将测定结果与分析室加标样品对比，掌握测定对象在采样、运输过程中的准确度变化情况。现场加标除加标在采样现场进行外，其他要求应与分析室加标相一致。现场使用的标准溶液与分析室使用的为同一标准溶液。

（6）如果水样中含沉降性固体（如泥沙等），则应分离除去。分离方法为：将所采水样摇匀后倒入筒形玻璃容器（如1～2L量筒），静置30min，将不含沉降性固体但含有悬浮性固体的水样移入盛样容器并加入保存剂。测定水温、pH值、溶解氧、电导率、总悬浮物和油类的水样除外。

（7）测定油类、生化需氧量、溶解氧、硫化物、余氯、粪大肠菌群、悬浮物、放射性等项目要单独采样。

（8）采样环节质量控制计划
	序号
	样品类型
	分析项目
	质控措施

	
	地表水
	高锰酸盐指数
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	化学需氧量（COD）
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	五日生化需氧量（BOD5）
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	氨氮（NH3-N）
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	总磷（以P计）
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	总氮（湖、库，以N计）
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	铜
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	锌
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	氟化物（以F-计）
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	硒
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	砷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	汞
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	镉
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	铬（六价）
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	铅
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	氰化物
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	挥发酚
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	石油类
	全程序空白

	
	地表水
	阴离子表面活性剂
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	硫化物
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	硫酸盐（以SO计）
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	氯化物（以CI-计）
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	硝酸盐（以N计）
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	铁
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	锰
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	三氯甲烷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	四氯化碳
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	三溴甲烷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	二氯甲烷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	1，2-二氯乙烷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	环氧氯丙烷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	氯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	1，1-二氯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	1，2-二氯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	三氯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	四氯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	氯丁二烯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	六氯丁二烯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	苯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	甲醛
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	乙醛
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	丙烯醛
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	三氯乙醛
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	甲苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	乙苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	二甲苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	异丙苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	1，2-二氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	1，4-二氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	三氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	四氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	六氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	硝基苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	二硝基苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	2，4-二硝基甲苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	2，4，6-三硝基甲苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	硝基氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	2，4-二硝基氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	2，4-二氯苯酚
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	2，4，6-三氯苯酚
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	五氯酚
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	苯胺
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	联苯胺
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	丙烯酰胺
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	丙烯腈
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	邻苯二甲酸二丁酯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	水合肼
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	四乙基铅
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	吡啶
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	松节油
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	苦味酸
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	丁基黄原酸
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	活性氯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	滴滴涕
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	林丹
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	环氧七氯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	对硫磷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	甲基对硫磷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	马拉硫磷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	乐果
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	敌敌畏
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	敌百虫
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	内吸磷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	百菌清
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	甲萘威
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	溴氰菊酯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	阿特拉津
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	苯并（a）芘
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	甲基汞
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	多氯联苯
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	微囊藻毒素-LR
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	黄磷
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	钼
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	钴
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	铍
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	硼
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	锑
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	镍
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	钡
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	钒
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	钛
	全程序空白、现场平行

	
	地表水
	铊
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	硫酸盐
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	氯化物
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	铁
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	锰
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	铜
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	锌
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	铝
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	挥发性酚类（以苯酚计）
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	阴离子表面活性剂
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	耗氧量
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	氨氮（以N计）
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	硫化物
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	钠
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	亚硝酸盐（以N计）
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	硝酸盐（以N计）
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	氰化物
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	氟化物
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	碘化物
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	汞
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	砷
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	硒
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	镉
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	铬（六价）
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	铅
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	三氯甲烷
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	四氯化碳
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	甲苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	总α放射性
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	总β放射性
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	铍
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	硼
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	锑
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	钡
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	镍
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	钴
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	钼
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	银
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	铊
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	二氯甲烷
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	1，2-二氯乙烷
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	1，1，1-三氯乙烷
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	1，1，2-三氯乙烷
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	1，2-二氯丙烷
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	三溴甲烷
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	氯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	1，1-二氯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	1，2-二氯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	三氯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	四氯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	邻二氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	对二氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	三氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	乙苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	二甲苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	苯乙烯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	2，4-二硝基甲苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	2，6-二硝基甲苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	萘
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	蒽
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	荧蒽
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	苯并（b）荧蒽
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	苯并（a）芘
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	多氯联苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	2，4，6-三氯酚
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	五氯酚
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	六六六（总量）
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	γ-六六六（林丹）
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	滴滴涕（总量）
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	六氯苯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	七氯
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	2，4-滴
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	克百威
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	涕灭威
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	敌敌畏
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	甲基对硫磷
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	马拉硫磷
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	乐果
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	毒死蜱
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	百菌清
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	莠去津
	全程序空白、现场平行

	
	地下水
	草甘膦
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	BOD5
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	总磷
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	化学需氧量
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	氨氮
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	挥发酚
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	动植物油
	全程序空白

	
	废水
	石油类
	全程序空白

	
	废水
	总氮
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	汞
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	镉
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	铬
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	六价铬
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	砷
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	铅
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	阴离子表面活性剂
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	烷基汞
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	氯离子
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	硫化物
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	苯胺
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	可吸附有机卤素
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	铜
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	锌
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	铁
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	铝
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	氟化物
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	氰化物
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	镍
	全程序空白、现场平行

	
	废水
	银
	全程序空白、现场平行

	
	环境空气
	二氧化硫
	全程序空白

	
	环境空气
	一氧化氮、二氧化氮、氮氧化物
	全程序空白

	
	环境空气
	可吸入颗粒物（PM10）
	全程序空白

	
	环境空气
	可吸入颗粒物（PM2.5）
	全程序空白

	
	环境空气
	一氧化碳
	全程序空白

	
	环境空气
	臭氧
	全程序空白

	
	无组织废气
	氨（氨气）
	全程序空白

	
	无组织废气
	硫化氢
	全程序空白

	
	无组织废气
	氮氧化物
	全程序空白

	
	无组织废气
	二氧化硫
	全程序空白

	
	无组织废气
	颗粒物
	全程序空白

	
	无组织废气
	甲醛
	全程序空白

	
	无组织废气
	酚类
	全程序空白

	
	无组织废气
	氟化物
	全程序空白

	
	无组织废气
	氯
	全程序空白

	
	有组织废气
	颗粒物
	全程序空白

	
	有组织废气
	氯化氢
	全程序空白

	
	有组织废气
	汞
	全程序空白

	
	有组织废气
	镉
	全程序空白

	
	有组织废气
	铊
	全程序空白

	
	有组织废气
	锑
	全程序空白

	
	有组织废气
	砷
	全程序空白

	
	有组织废气
	铅
	全程序空白

	
	有组织废气
	铬
	全程序空白

	
	有组织废气
	钴
	全程序空白

	
	有组织废气
	铜
	全程序空白

	
	有组织废气
	锰
	全程序空白

	
	有组织废气
	镍
	全程序空白

	
	有组织废气
	甲醛
	全程序空白

	
	有组织废气
	酚类
	全程序空白

	
	有组织废气
	氟化物
	全程序空白

	
	土壤
	砷
	全程序空白、现场平行

	
	土壤
	镉
	全程序空白、现场平行

	
	土壤
	镍
	全程序空白、现场平行

	
	土壤
	铅
	全程序空白、现场平行

	
	土壤
	汞
	全程序空白、现场平行

	
	土壤
	六价铬
	全程序空白、现场平行

	
	土壤
	铜
	全程序空白、现场平行


3.2样品运输和保存阶段质量控制措施

现场采好的水质样品应注意低温保存，采用冷柜或简易冷藏箱（放有冰块的保温箱），将样品保持在4摄氏度左右。运输过程应防震、低温保存、避免阳光照射，还应防止车内空气污染样品。

严格按照《样品管理程序》、《实验室样品管理规定》、《环境实验室样品保存方法》等规程进行样品的运输保存、编号、交接流转、储存和销毁等的管理。
样品管理：

（1）采样组组长负责编制采样样品内部编号，采样员负责样品采集、安全运输。

（2）样品管理员负责编制送样样品内部编号，交接采样和送样样品。

（3）实验室组长负责样品发放和样品销毁；分析人员负责样品分析、保护、留样和储存。

（4）实验室负责人配合相关部门和人员处置危险废物。

2、样品运输与交接

运输过程中，对样品采取有效的防护措施，以便在运输过程中保证样品的完整性和有效性，必要时应提供适当的设施，以防止样品在运输过程中发生退化、变质、丢失或损坏。

采样员每天将采样样品及时交到接样室，送样样品由业务员交到接样室。

交样过程中，样品管理员核对样品信息和记录，必须对样品的有效性和完好性做检查。包括：

a）样品包装、标志及外观是否完好；

b）对照采样记录单检查样品名称、采样地点、样品数量、形态等是否一致，核对保存剂加入情况；

c）样品是否有损坏、污染。当样品有异常，或对样品是否适合监测有疑问时，样品管理员应及时向送样人员或采样人员询问，样品管理员应记录有关说明及处理意见。样品管理员确定样品唯一性编号，将样品唯一性标识固定在样品容器上，进行样品登记，并由送样人员签字。样品暂存在接样室相应的位置，如需冷藏的样品应放在冰箱，需干燥的样品放在干燥器里，其他的样品则放在指定样品箱里。样品管理员进行样品符合性检查、标识和登记后，应尽快通知实验室分析人员领样，分包的样品由快递发送到分包实验室。

3、样品流转

所有样品在流转应张贴（或显示）准确无误的“身份标识”（唯一性标识）和“状态标签”，样品状态标识分为“待检”和“已检”两种。如果在流转过程中，发现标识遗漏或损坏，样品使用或管理人员应及时进行调查、掌握准确信息并重新补上标识。

实验室分析人员领取样品时，应认真核对样品编号、样品数量等信息，对有疑问的样品，分析人员有权拒领，并应及时向领导汇报，分析完成的样品储存在检毕留样室。

对在检测之后还要恢复使用的样品，需要特别注意确保样品在处置、检测、储存或等候过程中不被破坏或损伤。

注：样品在流转过程中，必须密封好样品，严防环境对样品的污染，以及样品间的交叉污染；在交接样品时，必须双方一起认真核对样品编号，数量，防止丢样，错样。

3.3实验室分析环节的质量保证措施

（一）、分析人员

（1）分析人员应具备扎实的环境监测、分析化学基础理论和专业知识；正确熟练地掌握各种监测操作技术和质量控制程序；熟知有关环境监测管理的法规、标准和规定；了解样品的特征，选择适合的测试分析方法，当发现样品中共存干扰物质时，及时采取有效的消除措施。

（2）凡承担监测工作、报告监测数据的人员，均经考核合格，持证上岗。

（二）、仪器管理

（1）为保证监测数据的准确可靠，达到在全国范围内的统一可比，必须执行计量法，对所用计量分析仪器进行计量检定，经检定合格，方准使用。在两次检定之前，仪器使用人员至少每半年做一次仪器的期间核查，并保留相关记录，日常工作中，会通过记录仪器的使用状态，灵敏度，线性等多项指标确保仪器状态能够满足测量要求

（2）应按计量法规定，定期送法定计量检定机构进行检定，合格方可使用。

（3）非强制检定的计量器具，可自行依法检定，或送有授权对社会开展量值传递工作资质的计量检定机构进行检定，合格方可使用。

（4）计量器具在日常使用过程中的校验和维护。如天平的零点，灵敏性和示值变动性；分光光度计的波长准确性、灵敏度和比色皿成套性；pH计的示值总误差；以及仪器调节性误差，应参照有关计量检定规程定期校验。

（5）新购置的玻璃量器，在使用前，首先对其密合性、容量允许差、流出时间等指标进行检定，合格方可使用。

（三）、实验室环境

（1）实验室保持整洁、安全的操作环境，通风良好、布局合理，相互有干扰的监测项目不在同一实验室内操作，测试区域应与办公场所分离。

（2）监测过程中有废雾、废气产生的实验室和试验装置，配置合适的排风系统，产生刺激性、腐蚀性、有毒气体的实验操作在通风柜内进行。

（3）有专门的化学试剂贮藏室，并有相应的措施进行防潮、防火、防爆、防毒、避光和通风。

（4）监测项目或监测仪器设备对环境条件有具体要求和限制时，实验室配备了相应的设施，对环境条件进行有效监控。

（5）监测过程中产生的“三废”，委托有资质的危废处理中心进行妥善处理，确保符合环保、健康、安全的要求。

（四）、实验用水

一般分析实验用水电导率应小于3.0μS/cm。特殊用水则按有关规定制备，检验合格后才投入使用。盛装实验用水的容器，安排专人定期进行清洗，防止容器沾污而影响实验用水的质量。

（五）、实验器皿

根据监测项目的需要，选用合适材质的器皿，特殊要求的监测项目也进行固定专用，避免交叉污染。使用后应及时清洗、晾干、防止灰尘玷污。

（六）、化学试剂

采用符合分析方法所规定等级的化学试剂，配制一般试液，应采用不低于分析纯级的试剂。取用试剂时，遵循“量用为出、只出不进“的原则，取用后及时盖紧试剂瓶盖，分类保存，严格防止试剂被沾污。由试剂管理员经常检查试剂质量，一经发现变质、失效，应及时废弃。

（七）、试剂的配制和标准溶液的标定

（1）用工作基准试剂直接配制标准溶液时，所用溶剂应为GB/T6682－2008《分析实验室用水规格和试验方法》规定的二级以上纯水或优级纯（不得低于分析纯）溶剂，称样量不应小于0.1g，用检定合格的容量瓶定容。

（2）用工作基准试剂标定标准滴定溶液的浓度时，须两人进行标定，分别各做四平行，取两人八平行测定结果的平均值为标准滴定溶液的浓度。其扩展不确定度一般不应大于0.2%。

（3）配制好的试剂应储存于相应的试剂瓶里，试剂瓶上应贴有标签，标明试剂名称、浓度、配制日期和配制人。需避光试剂应用棕色试剂瓶盛装并避光保存。试剂瓶中试液一经倒出，不得返回。保存于冰箱内的试液，取用时应将试剂瓶置于室温使其温度与室温平衡后再量取。

（八）、分析结果质控要求

（1）实验空白

A.测定率：每批样品分析时须做两个实验室空白。

B.测定方式:由分析者在分析过程中编入，与样品进行全过程的处理和分析。

C.合格要求:空白样品的分析相应值（吸光度、峰高等）通常不仅是样品中待测物质的分析响应值，还包括所有其他因素（如实际的杂质、环境及操作过程中的沾污等）的分析响应值。由于这些因素的大小经常变化，在每次进行样品分析的同时，均应作空白试验，其响应值为空白试验值。空白值应小于方法的检出限，当空白试验值较高时，应全面检查试验用水、容器、仪器性能及操作环境等诸影响因素。

（2）实验室平行样

A.测定率：每批样品项目分析时均须做10%平行样品；当5个样品以下时，平行样不少于1个。

B.测定方式:由分析者自行编入的明码平行样。

C.合格要求:平行双样测定结果的误差在允许误差范围之内者为合格，允许误差范围见下表。对未列出允许误差的方法，当样品的均匀性和稳定性较好时，参考下表的规定。当平行双样测定合格率低于95%时，除对当批样品重新测定外再增加样品数10%～20%的平行样，直至平行双样测定合格率大于95%。

（3）标样或加标回收

A.测定率:每批要带测使用标准物质或质控样品进行平行双样测定，当选测的项目无标准物质或质控样品时，可用加标回收实验来检查测定准确度。

B.加标率：在一批试样中，随机抽取10％～20％试样进行加标回收测定。样品数不足10个时，适当增加加标比率。每批同类型试样中，加标试样不应小于1个。

C.加标量：加标量视被测组分含量而定，含量高的加入被测组分含量的0.5～1.0倍，含量低的加2～3倍，但加标后被测组分的总量不得超出方法的测定上限。加标浓度宜高，体积应小，不应超过原试样体积的1%，否则需进行体积校正。

D.测定方式:由分析者自行编入的明码质控样，或由质控员在样品接收编入的密码质控样。

E.合格要求:质控样测定值必须落在质控样保证值范围内，否则本批结果无效，需重新分析测定。加标回收率应在加标回收率允许范围之内。加标回收率允许范围见下表。当加标回收合格率小于70%时，对不合格者重新进行回收率的测定，并另增加10％～20％的试样作加标回收率测定，直至总合格率大于或等于70%以上。

（4）标准曲线或者标准溶液的管理

使用分光光度法进行测试时，每次需要用中间浓度的标准溶液或者标样对曲线进行验证，当中间浓度的标准溶液吸光度与原曲线吸光度偏差<10%或标样结果在不确定范围内时，曲线可以使用，否则应重新进行绘制曲线。

标准溶液的管理，按规定程序进行标定，初标者（一般为配制者）和复标者在相同条件下各自标定三次，三份平行实验结果的相对偏差，除另有规定外，不得大于0.1%；标定平均值和复标平均值的相对偏差也不得大于0.1%，标定结果按标定、复标的平均值计算，取4位有效数字。

3.4质量控制

本公司严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《地表水环境质量监测技术规范》）（HJ91.2—2022）、《全国土壤污染状况调查质量保证技术规范》中关于质量控制的要求，开展了样品保存质量保证，样品分析中的精密度、准确度的检查。

每次监测必须针对全部分析项目采集平行样和空白样，样品数不少于样品总数的5%～10%，测定结果作为质控措施评价依据。

空白控制：每批样品分析有一个及以上的实验室空白样品。空白样品测试结果不得高于规定限值（当溯源分析标准中对空白有具体规定时，应满足标准要求）；如果高于规定限值，表示与空白同时分析的这一批样品可能受到污染，检测结果不能被接受，应重新分析；痕量分析项目应注意专用分析器皿的洗涤、放置，避免被污染。

校准曲线控制：按照分析试验规程建立校准曲线，校准曲线浓度范围覆盖被测样品浓度范围，最低浓度的标准点应在接近检测方法测定下限的水平；通常情况下至少使用5个标准点（除空白外）建立线性校准曲线，曲线斜率和相关系数满足标准方法要求。如要采用非线性拟合曲线，校准标样一般不少于2个；一般情况下，校准曲线应与样品测定同时进行。如果校准曲线的稳定性好，每次样品测定前可用校准标样检查已有校准曲线，合格后即可直接进行样品测定。使用仪器分析时，为避免仪器波动对分析结果造成较大影响，原则上按照20个重校校准曲线，具体频率根据仪器波动情况而定。

精密度控制：每批样品、每个项目分析时均须做10%的平行样品；每批样品数量少于10个时，平行样不少于1个。平行样可以由分析者自行编入明码平行样，也可由质控人员在采样现场或实验室编入密码平行样，但每个项目均应有密码平行样。平行样测定结果的相对偏差在允许偏差范围之内者为合格。

准确度控制：使用标准物质或质控样品进行准确度控制，无标准物质或质控样品时可用加标回收试验检查测定准确度；测定结果应在保证值范围内（95%的置信水平）或者规定的质量控制要求范围内，否则对应样品应重新分析测定。应在测定精密度合格的前提下实施准确度控制。

精密度控制和准确度控制的结果分别见表（1）~（4）。由表可知，各项目平行样的绝对相差或相对平行偏差均在该项目允许的范围内，合格率100%；加标回收项目的加标回收率均在质量要求内，合格率100%，标准样品检测结果合格，符合规程要求。

3.5报告审核环境的质量保证措施

①执行三级审核制

审核范围：采样-分析原始记录-报告表，审核内容包括监测采样方案及其执行情况，数据计算过程，质控措施，计量单位，编号等。

第一级审核为采样人员之间及分析人员之间的互校；第二级为室（科或组）负责人的审核；第三级为站技术负责人（或技术主管）的审核。第一级互校后，校核人应在原始记录上签名，第二、三级审核后，应在报告表上签名。

②报告初审人员审核的内容：

a）报告模版使用是否合理，美观，清晰等；

b）报告中所包含的内容是否完整；

c）录入的内容是否与委托单中的信息和原始记录结果一致；

d）执行标准使用是否正确；

e）确认测试方法是否获得CMA认证。

③报告终审人员审核的内容：

a）具有相关性的检测结果之间是否合理；

b）测试结果与样品状态、现场情况和工况的描写是否吻合；

c）对初审结果进行复审。

④授权签字人整体质量控制

审核各指标之间的相关性与合理性；

对终审结果进行复核。

c）签发报告；

3.6档案文件的质量保证措施

为了保证环境检测的质量以及技术的完整性和追溯性，应对检测全过程的一切文件（包括任务来源、制订计划、布点、采样、样品流转、分析数据处理等）按严格制度予以记录存档。同时对所累积的资料、数据进行整理，建立数据库。

①技术档案的归档与管理

a）归档材料必须齐全完整，不得私留重要资料而不归档，技术材料应整理编排，形成案卷。

b）归档材料用纸规格应统一，长期保存的技术档案材料纸质必须优良，线条字迹清楚，用黑色笔书写或打印。

c）全体职工必须遵守保密规定，不得泄密。

d）借阅是发挥档案作用的基本形式之一，技术档案资料可以借阅，需经质量负责人批准后方可借阅，并按保密制度办理。

e）超过保存时间或者失去保存价值的档案，由文控员列出清单，填写“文件作废/销毁/仅供参考记录表”，经质量负责人审核、总经理批准后用碎纸机等方式及时进行销毁。

②技术档案的保存期限

a）检测原始记录、报告保存不低于6年。

b）各类检测标准方法、规范等受控类作业文件保存有效版本。

c）人员或设备记录应随同人员工作期间或设备使用时限全程保留，在人员调离或设备停止使用后，人员或设备技术记录应再保存3年。

d）其他一般技术资料保存3年。

e）若专业领域，客户或法律法规等有特殊要求时则按照有关要求执行。

③档案管理规定

a）档案室是文件保存的重要场所，除领导批准外，非文件管理员不得入内；

b）保管文件必须有专门房间，并由专人负责管理。房间内应采取有效的防护措施，保证文件安全；

c）文件进出库房，要建立严格的登记制度；

d）对新接收入库文件要严格检查，对有虫蛀、发霉及其他问题的文件须经科学处理后方可入库；

e）档案室安置温湿度计，温度应控制在14～24℃之间，相对湿度应控制在45～60％之间；

f）应定期打扫保持清洁，不得堆放与档案无关的物品；

g）每天下班前，应关闭档案室门窗，切断水、电源，确保文件安全；

h）档案室管理人员更换时，交接双方须当面清点文件，办理交接签字手续；

i）定期对档案室进行检查，每半年检查一次文件数量和文件排列、损坏情况等并做好记录，发现问题及时采取措施。

（二）自动监测质量控制

一、运维总体要求
1.1执行的标准与规范
HJ/T 76-2017《固定污染源（SO2、NOx、颗粒物、）排放连续监测系统技术要求及监测方法》
HJ 1013-2018 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及监测方法
HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法
HJ 1286-2023 固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范
HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范 
JB/T 9329-1999 仪器仪表运输、 运输贮存基本环境条件及试验方法
GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术条件
GB   50093 自动化仪表工程施工及验收规范
GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法
GB/T 12519-2010 分析仪器通用技术条件
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
GB/T 25844-2010 工业用现场分析小屋成套系统
HJ/T 212-2017 污染源在线自动监控（ 监测） 系统数据传输标准
JJG  968-2002 烟气分析仪检定规程
二、运营单位应承诺
2.1运营单位应承诺：在城区范围内建立固定的办公场所；配备2个运营维护工程师，专业维护车辆（指汽车）不少于1辆。
2.2运营单位维护人员必须取得相应部门颁发的“环境污染治理设施运营岗位培训证书”---自动连续监测（水/气），或中国环境保护产业协会颁发的自动监控（水/气）运行工。
2.3运行单位须备有运行所需的计量仪器仪表、必要的外围设备。
2．4运行单位须备有取得环保认证的自动监测（监控）仪器，符合国家212标准的数据采集仪，以保证系统正常运行和完整的监控设备在线率。
2.5具有专门独立的备品备件库以及专业的维护维修工具。烟气CEMS备件1套或以上、易耗品2套或以上。
2.6运行单位须设立专门7*24小时维修热线电话，安排每日值班人员。
2.7运行单位须实现规范制度上墙公示：一是各类自动监控设备的简易操作规程、重要参数、仪器量程等基本信息上墙公示；二是监控站房及自动监控设备管理制度上墙公示；第三方运营单位操作人员的培训证书复印件上墙公示，并留有联系方式，污染源自动监控设施所用的标样及药剂应在容器上标明有效期、浓度、成分。
三、运行维护总体目标
3.1.污染源(气)在线监测系统运维
3.1.1按系统及各设备操作规范进行操作维护。
3.1.2数据数量目标：保证每日检测并上传有效数据组≥12组。
3.1.3保证所有监控站点设备正常运行率在90%以上。
3.1.4×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时。
3.1.5一般故障恢复时间＜6小时。
3.1.6建立(气)污染源自动监控系统日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环保部门的台帐检查。
3.1.7数据数量目标：按要求上传实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据，各类数据按照HJ/T 76-2017《固定污染源（SO2、NOx、颗粒物、）排放连续监测系统技术要求及监测方法》上的数据包规定上报数据。
3.1.8保证所有自动监控设备正常运行率在95%以上。
3.1.9×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时。一般故障恢复时间＜6小时。
3.1.10国发软件（国控重点污染源自动监控系）的要求
3.1.11保证国控污染源数据的有效率95%（保障实收数据能够达到应收数据的要求）。
3.1.12保证国控污染源数据的传输率95%（保障实收有效数据组数量达到应收数据组数量的要求）。
3.1.13企业停产（排）期，1日内上传“文件凭证”至国发软件平台。
3.1.14数据异常、超标、掉线的情况下，及时排除故障，并及时做好相应的“文件凭证”；故障期间及时做好相应的“人工监测”数据。并于1日内将“人工修约”数据及“文件凭证”上传至国发软件平台。
四、运营管理工作的职责
4.1承担委托责任，保证自动监控系统在合同期限内正常运行。
4.2运行机构应对所有自动监控系统一一对应建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的台帐检查。
4.3运行机构应每月向有关环境保护管理部门作运行工作报告，陈述每套自动监控系统的运行情况。
4.4运行机构必须及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。
4.5在运行中按规定对设备定期进行校准及校验。
4.6若自动监控系统产生重大故障，致使监控数据缺少1天以上，需将故障原因和处理方案上报市环保局，抄报相关县区环保局。
4.7运营公司有责任对企业的有关排污情况和其他技术情况保密。
五、运营维护的具体要求
5.1运行与日常维护
5.1.1每日远程检查仪器运行状态, 检查数据传输系统是否正常， 如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查，并按规定格式建立台账记录。
5.1.2每周至少1次对监测系统进行现场维护，任意2次现场维护的时间间隔不得大于7天。现场维护内容包括：
烟气CEMS：电路系统主要检查电压是否稳定、线路是否存在隐患；气路系统主要检查供气是否正常、气压是否达到标准值、标气气源是否达标、管路是否堵塞等；仪器分析存储系统主要检查设施各部件是否正常工作；通讯系统主要检查通讯模块是否正常工作、通讯传输是否正常、SIM卡通讯费用情况。对采样头、伴热管、反吹系统、气体预处理等设施至少检查一次，清理空压机气罐内的积水一次；对采样泵工作状态和管路畅通情况进行检查，必要时更换泵膜，清洗管路等易损设备；至少用零气和接近烟气中污染物浓度的标准气气体或校准装置校准一次仪器零点和工作点。
检查电力供应情况，进行房内管路状况检查，防止渗漏，屋面屋顶检查清扫，地面卫生清扫，以及维护屋内其他电器设备运转正常（如空调，灯具等）。
定期（每15天一次）检查并清洗抽取式烟尘仪的探杆、气室、光学镜片、风机过滤芯等；
定期（每30天一次）检查并清洗后散射烟尘仪光学镜片污染问题、法兰接管处等结垢问题；
每月对流速CEMS至少校准一次仪器零点并用水清洗皮托管
5.1.3按时用专用“U”盘进行数据备份。
5.1.4每个季度现场维护内容：
每季至少检查一次气态污染物CEMS 的过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；至少检查一次流速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管路的工作状态。至少做一次校验：采用标准气体进行对比校验，参照国家有关标准进行。
5.1.5其他预防性维护
a) 保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。保持各仪器管路畅通。
b) 对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。
c) 仪器废液应送相关单位妥善处理。
d) 操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。
e) 此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。
六.系统的检修
6.1自动监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境保护有关部门批准；
6.2发现故障或接到故障通知，专业技术人员需在2小时内赶到现场进行处理。
6.3对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数采仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时，维修期间应采用人工方法进行监测。对不易诊断和维修的仪器故障，若1个工作日内无法排除，应采用人工方法进行监测，并及时安装备用分析仪，同时书面报告环保局和企业。
6.4若数据采集仪发生故障，必须在12小时内修复或更换, 并保证已采集的数据不丢失。
6.5对于不可抗力（雷击、台风、地震、火灾等）造成的故障，运行单位应提供备品备件或备机及时恢复自动监控设施的正常运行，其费用由企业自行承担。如企业不愿承担上述费用，环保局应协调处理。
6.6发生严重故障的自动监控设施经维修后，必须对其按照国家有关技术规范要求进行校准和校验，确认其监测性能完全恢复后方可重新投入使用。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次比对实验和性能校验。
6.7备有足够的备品备件等设备，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件的存储数量，按月上报环保部门备案。
七.校准与校验
固定污染源烟气CEMS运行过程中的定期校准应做到：
7.1
具有自动校准功能的颗粒物CEMS和气态污染物CEMS每24小时自动校准一次仪器零点和跨度；具有自动校准功能的流速CEMS每24小时至少自动校准一次仪器零点和跨度。
7.2
无自动校准功能的颗粒物CEMS每15天至少用校准装置校准一次仪器零点和跨度；
7.3
无自动校准功能的流速CEMS每30天至少校准一次仪器零点。
7.4 CEMS系统每7天至少进行一次全系统校准，要求零气和标准气体与样品气体通过的路径（如采样探头、过滤器、调节器）一致，进行零点和跨度、线性误差和响应时间的检测。
八.技术档案
8.1
监测仪器校准、零点和量程漂移的例行检查报表；
8.2监测（监控）仪器的例行检查记录；
8.3
计量机构和环境监测机构的年检记录；
8.4
仪器设备的检修登记记录；
8.5
各种仪器的操作、使用、维护规范。
九.数据采集仪及数据传输要求
依据HJ/T 76-2017《固定污染源（SO2、NOx、颗粒物、）排放连续监测系统技术要求及监测方法》系统数据传输标准》特作以下规定。
9.1上报数据类型必须完整，缺一不可，共四类：实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据。
a）实时数据上报的内容包括
废气排放量，废气污染物的折算浓度和实测浓度。
b）十分钟数据、小时数据、日数据上报内容包括：
废气排放量包括最小流速、平均流速、最大流速和累计排放量；
废气污染物包括最小浓度、平均浓度、最大浓度、最小折算浓度、平均折算浓度、最大折算浓度、累计排放量和一次数据。
9.2上报数据的单位必须统一，现列举如下：
废气瞬时流量（立方米/秒），废气排放量（立方米），废气污染物（烟尘，二氧化硫、氮氧化物等）的折算浓度和实测浓度（毫克/立方米），废气污染物累计排放量（千克）。
污染因子单位：氧含量（百分比）、烟气流速（米/秒）、烟气温度（摄氏度）、烟气动压（千帕）、烟气湿度（百分比）、制冷温度（摄氏度）、烟道截面积（平方米）、烟气压力（千帕）。
五、相关材料
（一）委托社会生态环境监测机构监测协议。含检验检测机构资质认定证书及附表等证明材料。

附件：
1、《安徽省中环检测有限公司》服务协议及资质

2、《安徽奥创环境检测有限公司》服务协议及资质

3、《安徽华测检测技术有限公司》服务协议及资质
5′48





49′5





5′48





49′5





6′11





6′11





6′17





5′54





5′44





116°6′1










